ООО «Алтайгипрозем»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Том I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Барнаул 2014

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Руководитель проекта                                                                                       Г.Н.Бахуров

Архитектор                                                                                                       М.А.Рыбалко

Инженер                                                                                                            Ю.В.Петрова

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки МО Советский сельсовет Советского района, М 1:25000. |
| 2 | Карта современного использования и комплексной оценки с. Советское Советского сельсовета Советского района, М 1:5000. |
| 3 | Карта современного использования и комплексной оценки (инженерная инфраструктура – водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) с. Советское Советского сельсовета Советского района, М 1:5000. |
| 4 | Карта современного использования и комплексной оценки (инженерная инфраструктура – газоснабжение, электроснабжение, связи) с. Советское Советского сельсовета Советского района, М 1:5000. |
| 5 | Карта границ населенных пунктов МО Советский сельсовет Советского района, М 1:25000. |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения МО Советский сельсовет Советского района, М 1:25000. |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Советское Советского сельсовета Советского района, М 1:5000. |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура – водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) с. Советское Советского сельсовета Советского района, М 1:5000. |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура – газоснабжение, электроснабжение, связи) с. Советское Советского сельсовета Советского района, М 1:5000. |
| 10 | Карта функциональных зон МО Советский сельсовет Советского района, М 1:25000. |
| 11 | Карта функциональных зон с. Советское Советского сельсовета Советского района, М 1:5000. |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	6

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ	7

2.1. Географическое положение	7

2.2. Климат	7

2.3. Рельеф	8

2.4. Гидрография	8

2.5. Растительность	9

2.6. Особо охраняемые территории	9

2.7. Инженерно-геологические условия	10

2.8. Зоны пригодные для строительства	10

2.9. Объекты культурного наследия	10

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА	11

3.1. Развитие основных отраслей хозяйства	11

3.2. Территориальные ресурсы	12

4. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	12

5. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	17

5.1. Концепция развития территории поселения	17

5.2. Жилищный фонд	18

5.2.1. Существующее положение	18

5.2.2. Проектное решение.	19

5.3. Культурно-бытовое обслуживание	20

5.4. Транспортная инфраструктура	26

5.4.1. Внешний транспорт	26

5.4.2. Улично-дорожная сеть	27

6. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	27

6.1. Система озеленения	29

7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	31

7.1. Водоснабжение	31

7.2. Водоотведение (канализация)	41

7.3. Теплоснабжение	45

7.4. Электроснабжение	47

7.5. Газоснабжение	49

7.6. Связь и информация	51

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ категории земель	52

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	53

9.1. Зоны с особыми условиями использования	53

9.1.1. Санитарно-защитные зоны	53

9.1.2. Водоохранные зоны	54

9.1.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	54

9.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	55

9.3. Мероприятия по предотвращению разрушения почв	55

9.4. Мероприятия по санитарной очистке территории	55

10. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГО И ЧС	56

10.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	56

10.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	56

10.3. Мероприятия по гражданской обороне	57

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования «Генеральный план муниципального образования Советский сельсовет Советского района Алтайского края» выполнен в текстовой форме и в виде карт (схем), материалы проекта систематизированы, проанализированы и обоснованы в соответствии с действующим градостроительным законодательством. При его подготовке учитывались: «Схема территориального планирования МО Советский район», «Программа социально-экономического развития Советского сельского поселения Советского района на 2013 2017 гг».

Проектом предусмотрена следующая очерёдность развития: первая очередь на 2014- 2018 , и расчётный срок-  до 2034 г; а также определены перспективы развития поселения за пределами расчётного срока.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной, административной, градообразующей единицы Алтайского края  муниципального образования Советский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования  мероприятий по территориальному планированию и их последовательности реализации;

- обоснования этапов предложений по территориальному планированию.

Задачей генерального плана является создание благоприятной среды проживания населения при условии максимального сохранения существующих селитебных территорий и окружающей природной среды, объектов культурного наследия и недропользования, в том числе:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития:

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия  их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границ участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного и водного фонда, а так же иного специального назначения.

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды.

- Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

- Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения муниципального образования Советский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

Проект разработан в программе «MapInfo Professional 8.5 SCP» на топографической съемке М 1:2000, актуализированной на основе ортофотопланов съёмки 2010г, система координат – МСК-22.

# ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

## Географическое положение

Советский район расположен на юго-востоке Алтайского края, граничит с Алтайским, Смоленским, Бийским, Красногорским районами и Республикой Алтай. Советский сельсовет расположен в западной части Советского района.  На северо-западе муниципальное образование и граничит со Смоленским районом, на севере с МО Красноярский сельсовет, на северо-востоке с МО Кокшинский сельсовет, на востоке – с МО Урожайный сельсовет, на юге – с МО Сетовсий сельсовет, на западе – с МО Никольский сельсовет. Площадь муниципального образования составляет 13332 га, в его состав входит 1 населенный пункт – районный центр с. Советское.

По территории сельсовета проходят автомобильные дороги регионального значения Катунское Красный Яр Алтайское - граница Республики Алтай и Советское - Урожайное - Шульгин Лог. Расстояние до г.Бийска – 57 км, до г.Барнаула – 212 км. Пассажирское и грузовое сообщение с другими районами и городами края осуществляется по автомобильным дорогам.

## Климат

Согласно климатическому районированию Алтайского края  территория поселения относится к умеренно теплому, увлажненному подрайону IIВ. Зима продолжительная и суровая. Ежемесячные температуры по СНиП 2.01.01-82 приведены в таблице 1:

Таблица № 1

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -18,2 | -17,2 | -10,4 | 0,9 | 10,6 | 16,5 | 18,9 | 16,4 | 10,2 | 2,2 | -8,5 | -15,2 |

Среднегодовая температура воздуха +0.50С,среднеминимальная температура -13,90С, среднемаксимальная +10,80С.Продолжительность периода со среднесуточной температурой 00С составляет 168 суток. Абсолютный максимум температуры в июне +260С; минимум в январе -29,2 0С. Среднее годовое количество осадков 600 мм; за период с температурой выше 100 – 350 мм. Устойчивый снежный покров залегает в течении 165-175 дней. Средняя из максимальных высот снежного покрова за зиму составляет 40-50см. Господствующие направления ветра – юго-западное и западное со средней скоростью ветра 4.5 м/сек. Глубина промерзания  почвы– 2,3 м. По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне 1В.

## Рельеф

Согласно геоморфологическому районированию Алтайского края территория поселения относится к предалтайской равнине и входит в район подгорных равнин северного Алтая. Территорию можно подразделить на три части: слабоволнистую равнину, предгорную равнину и долину р. Каменки. Слабоволнистая равнина является основным элементом и занимает полностью западную и отчасти восточную часть территории, имеет общий уклон к реке Каменка. Мезорельеф выражен слабо, микрорельеф сильно выражен в виде блюцеобразных западин, часто заболоченных и закустаренных. Переход к западинам плавный. Микрорельеф выражен так же в виде незначительных повышений, часть которых подвержена ветровой эрозии. На равнине имеется ряд лощин стока, которые направлены к р. Каменка. Данные лощины слабо врезаны, подвержены водной эрозии. Предгорная равнина занимает небольшую часть территории поселения и  расположена в северо-восточной и юго-восточной её части. Переход от слабоволнистой равнины к предгорной резкий, в виде уступа высотой 15-30м. Склоны уступа местами крутые, часть их подвержена водной эрозии. Пойма р. Каменки занимает центральную часть землепользования и тянется с севера на юг. Это наиболее пониженная часть территории поселения. Мезорельеф не выражен, микрорельеф представлен старицами.

## Гидрография

Гидрографическая сеть довольна хорошо развита и представлена р. Каменка и её протокой, ручьем Грязнуха, старицами, болотами и двумя прудами. Имеются два озера: Моховое и Котлован. Речка Каменка протекает с юга на север. Вода пресная пригодная для питья и технических нужд. Берега высокие, крутые, часто обрывистые, особенно левый берег, правый более пологий. Ширина реки в пределах10 м,  глубина 1-1,5 м. Ручей Грязнуха небольшой, ширина и глубина не более 5 м. Берега покатые, заросшие кустарником, тростником. Протока Каменка – это бывшее русло реки. Вода слабопроточная, так как питание идет за счет ключей. По долине имеется масса стариц, которые заполнены водой. Пополнение  их происходит за счет талых вод. Грунтовые воды на слабоволнистой и предгорной равнинах находятся на глубине 15-20  м. Лишь на западинах они залегают на глубине 1,5-1,3 м, а по заболоченным западинам и понижениям выходят на дневную поверхность.

## Растительность

Естественная растительность района – злаково-разнотравные, луговые степи и остепененные луга с преобладанием степной растительности. По выровненным целинным участкам, слабо покатым склонам логов, увалов северной и восточной экспозиций преобладает злаково-разнотравная растительность. Из злаковых типичны: костер безостый, вейник шилоцветный, мятлики. Из разнотравья - лобазники, огонёк сибирский, герань луговая, подорожник средний, кровохлёбка лекарственная, лапчатка густая, пучка, хвощ, тысячелистник, пастушья сумка, стародубка, гвоздика разноцветная, морковник и др. Небольшие массивы леса представлены березой и осиной.

## Особо охраняемые территории

На территории Советского сельсовета расположен памятник природы краевого значения "Гора Камешок (Каменная)".

Граница памятника природы проходит по выходам гранитов в привершинной части горы.

На территории памятника природы установлен режим особой охраны согласно Постановлению Администрации Алтайского края от 6 мая 2014 г. N 220 «О памятниках природы краевого значения».

На территории памятника природы запрещается:

- изменение видового состава флоры и фауны (акклиматизация и интродукция чужеродных видов);

- загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов,

- мойка транспорта в водоемах;

- строительство зданий и сооружений;

- прогон, выпас, водопой скота;

- пуск палов и выжигание растительности;

- разведка и добыча полезных ископаемых;

- осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного объекта.

На территории памятника природы допускается:

- проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и т.п.);

- проведение эколого-просветительских мероприятий;

- проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;

- использование памятника природы в рекреационных целях.

## Инженерно-геологические условия

Грунтами, несущими основания зданий и сооружений являются суглинки. Полезная толща представлена умереннопластичными суглинками и глинами, разведанная мощность 8 м, полная мощность не установлена. Мощность вскрыши до 0.5 м. Полезная толща не обводнена. Глинистые породы в естественном состоянии пригодны для производства кирпича марки «100», с отощителем (25% песка) – марки «75». Запасы категорий В + С1 – 456.3 тыс. м3 утверждены ТКЗ (протокол от 10.05.1967 г. №340). Запасы учтены балансом - В + С1 – 400 тыс. м3 как резервные. Прирост запасов возможен за счет расширения площади разведки в юго-восточном направлении. Сведений об эксплуатации нет.

## Зоны пригодные для строительства

Учитывая рельеф местности, геологическое строение и гидрогеологические условия,  территории можно разделить на пригодные, ограниченно - пригодные и непригодные для строительства. К территориям, ограниченно-пригодным для строительства, относятся участки в пределах надпойменной террасы р. Каменка с заложением грунтовых вод на глубине менее 2-х метров от поверхности, а также участки с уклонами поверхности от 10 до 20º, расположенные вблизи реки Каменка. К территориям, непригодным для строительства, относятся: заболоченные участки, крутые склоны с уклоном более 20º.

## Объекты культурного наследия

На территории сельсовета расположены 3 памятника истории и 3 памятника археологии.

Таблица 2

Перечень памятников археологии Советского сельсовета

| № п/п | Наименование | Датировка | Автор открытия | Местонахождение | Документ о постановке на государственный учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рубцовский, могильник | V-IV вв. до н.э., XII-XIV вв. н.э. | Абдулганеев М.Т. | Расположен в2,5 км на северо-восток от с Советское | Постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания от 28.12.1994 г. № 169 |
| 2. | Грязнуха 1, поселение | палеолит | Фролов Я.В., Редников А.А. | Памятник расположен в 4,8 км к востоку от районного центра Советское и в 11,2 км к востоку северо-востоку от с. Урожайное на высокой террасе правого берега р. Грязнуха. | Вновь выявлен |
| 3. | Большая Согра 1, поселение | Дата не ясна | Фролов Я.В., Редников А.А. | Памятник расположен в 4 км к югу – юго – востоку от районного центра Советское и в 5,3 км к северо – западу от села Сетовка | Вновь выявлен |

Таблица 3

Перечень памятников истории Советского сельсовета

| № п/п | Наименование | Датировка | Автор открытия | Местонахождение | Документ о постановке на государственный учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание музея. | 1912 г. | Неизвестен | с. Советское, ул. Ленина,82 | Постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания от 28.12.94 г. № 169 |
| 2. | Здание аптеки. | Дата не ясна | Неизвестен | с. Советское, ул. Октябрьская,26 | Постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания от 28.12.94 г. № 169 |
| 3. | Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | 1975 г. | типовой проект, строители - ССО | с. Советское, центр села | Постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания от 02.04.01 г. № 94 |

# ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА

## Развитие основных отраслей хозяйства

Основная отрасль промышленности района – это обрабатывающее производство. Основу производственного сектора МО «Советский сельсовет» составляют следующие предприятия: ЗАО «Алтайская крупа» (производство и переработка зерновых культур ), ЗАО «Советский маслосырзавод» ( был создан в 1963 г.; производит сыры, масло, цельномолочную продукцию), ЗАО «Армрос», ООО «Советская мука», ООО «Зерно Алтая». Номенклатура выпускаемой промышленной продукции: мясо, колбасные изделия, мука, хлеб и хлебобулочные изделия, масло, сыры.

Cпециализация сельскохозяйственного сектора -производство растениеводческой продукции (зерно, кормовые культуры). Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 12,5 тыс.га. На территории сельсовета в юго-западной части села месторождение кирпичного сырья. Глиняные породы в естественном состоянии пригодны для производства кирпича марки «100». Запасы учтены балансом - В + С1 – 400 тыс. м3 как резервные.

В течение последних 3-х лет в развитии промышленности наметились позитивные изменения: относительная стабилизация и рост производства. Положительная динамика развития промышленности обусловлена, в основном, увеличением объёмов на предприятиях по обрабатывающим производствам в результате внедрения новых технологий, обновления основных фондов и увеличения производительности труда, за счёт увеличения спроса на рынке. Финансовое состояние предприятий обрабатывающего сектора стабильное, большинство из них работают с прибылью.

Территория  сельсовета располагает прекрасными условиями для развития животноводства, мясного скотоводства, свиноводства и коневодства. Большие площади сельскохозяйственных угодий позволяют создавать прочную кормовую базу.

## Территориальные ресурсы

На территории Советского сельсовета выделены следующие категории земель:

Таблица № 4

| №№ п/п | Наименование категории | Площадь, га | %% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 12191 | 91,5 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 943 | 7,0 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 50 | 0.4 |
| 4 | Земли лесного фонда | 148 | 1.1 |
| 5 | Земли водного фонда | - | - |
| 6 | Земли запаса | - | - |
| 7 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
|  | Итого по МО СП Советский сельсовет: | 13332 | 100 |

# ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Анализ тенденций экономического роста территории включает в себя анализ демографической ситуации. На демографические прогнозы в большей степени опирается планирование экономики: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовка кадров специалистов, строительство дорог, развитие средств транспорта и многое другое.

Потребное количество кадров  образования  на первую очередь и расчётный срок установлено на основе планируемого количества трудящихся по отраслям экономики. Перечень производственных предприятий, организаций и учреждений, имеющих градообразующее значение, численность кадров в них по современному состоянию, на первую очередь и расчётный срок приведены в таблице № 5.

Структура основных градообразующих кадров

Таблица № 5

| №№ п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Первая очередь | Расчётный срок |
|  | Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАО «Алтайская крупа» | 60 | 62 | 79 | 190 | 206 | 215 | 250 |
| 2 | ЗАО «Советский маслосырзаод» | 152 | 153 | 140 | 117 | 135 | 135 | 160 |
| 3 | ООО «Армрос» | 39 | 36 | 33 | 49 | 25 | 27 | 30 |
| 4 | ООО «Советская мука» | 30 | 18 | 21 | 39 | 17 | 19 | 20 |
| 5 | ООО «Зерно Алтая» | - | - | 19 | 24 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | ООО «Катунь-Олеум» | 32 | 32 | 31 | 29 | 27 | 27 | 29 |
| 7 | ООО «Зори» | 91 | 46 | 49 | 32 | 31 | 30 | 35 |
| 8 | БЭС | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 |
|  | Строительные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГУП ДХ « Советское ДРСУ» | 74 | 73 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 |
|  | Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СТО | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11 | ЗАО « На страже мира» | 282 | 279 | 261 | 254 | 247 | 230 | 210 |
| 12 | ООО «Советская нива» | 32 | 43 | 56 | 72 | 78 | 85 | 95 |
| 13 | ОАО «Агроснаб» | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 14 | ОАО «Советское Ремтехпредприятие» | - | - | - | - | 4 | 6 | 8 |
|  | Коммунально-складские организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | МУП «Коммунальное хозяйство» | 97 | 90 | 86 | 47 | 47 | 50 | 50 |
| 16 | Склад ГСМ | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Административно-хозяйственный аппарат |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Администрация района | 34 | 33 | 32 | 33 | 30 | 30 | 30 |
| 18 | Администрация сельсовета | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 19 | Управление соцзащиты | 18 | 18 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 |
| 20 | Районный суд | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 |
| 21 | ОВД по Советскому району | 75 | 74 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 |
| 22 | Советская ЦРБ | 299 | 284 | 281 | 280 | 272 | 273 | 280 |
| 23 | Прокуратура | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Советский почтамт | 105 | 142 | 84 | 86 | 81 | 80 | 80 |
| 26 | « Сибирьтелеком» | 36 | 36 | 31 | 26 | 20 | 16 | 4 |
| 27 | ООО «Росток» | 36 | 38 | 35 | 38 | 37 | 40 | 45 |
| 28 | Советская средняя школа | 95 | 64 | 64 | 62 | 62 | 62 | 63 |
| 29 | д/с « Огонек» | 30 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 30 | д/с «Аленушка» | 30 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 31 | ПУ-55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 32 | Музыкальная школа | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 33 | Новые предприятия |  |  |  |  |  | 10 | 30 |
|  | Всего: | 1995 | 1908 | 1765 | 1693 | 1669 | 1680 | 1736 |

Как видно из таблицы, приведённой выше, на первую очередь потребность кадров увеличивается на 11  чел,   на расчётный срок – на 67. Увеличение происходит за счет создания новых предприятий и расширения уже созданных.

Общая численность населения села на 01.01. 10г. составляет 5260 человек. Динамика численности  за период (1970-2010гг) приведена в таблице № 6.

Динамика численности населения

Таблица № 6

| Год | Численность населения (чел.) |
| --- | --- |
| 1970 | 3439 |
| 1985 | 5167 |
| 1991 | 5980 |
| 1995 | 5797 |
| 2000 | 5449 |
| 2005 | 5427 |
| 2008 | 5271 |
| 2009 | 5260 |
| 2010 | 5271 |

Из таблицы видно, что население села значительно не изменилось.

Данные, характеризующие естественное движение населения

Таблица № 7

| Показатели | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественный прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -родилось | 60 | 35 | 54 | 56 | 68 | 63 | 63 | 64 | 58 | 71 |
| -умерло | 69 | 69 | 94 | 92 | 91 | 103 | 89 | 87 | 88 | 77 |
| Итого: | -10 | -34 | -40 | -36 | -27 | -40 | -26 | -23 | -30 | -6 |
| Механический прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -прибыло | 221 | 171 | 223 | 265 | 203 | 221 | 200 | 179 | 163 | 160 |
| -убыло | 144 | 145 | 154 | 171 | 181 | 223 | 199 | 146 | 140 | 114 |
| Итого: | +77 | +26 | +69 | +94 | +22 | -2 | +1 | +33 | +16 | +46 |
| Общий итог: | 67 | -8 | 29 | 58 | -5 | -42 | -25 | 10 | -14 | 40 |

Возрастная структура населения

Таблица № 8

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошколь-ники |  | Школьники |  | Трудоспособный возраст до 55(60) |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |
|  |  | 0 - 3 | 4 - 6 | 7 - 15 | 16 - 17 | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего | В т. числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающихся с отрывом от производства | Инвалиды | Безработные |  | На отдыхе | Работающих |
| Кол. | 5260 | 280 | 189 | 449 | 79 | 3247 | 2205 | 390 | 415 | 18 | 219 | 1016 | 973 | 43 |
| %% | 100 | 5,3 | 3, 6 | 8,5 | 1,5 | 61,7 | 41,9 | 7,4 | 7, 9 | 0,3 | 4, 2 | 19,3 | 18,5 | 0,8 |

Структура населения по возрастному составу

Таблица № 9

| Возрастные группы населения | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения в % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дошкольники 0-3 лет | 5,3 | 5,4 | 5,6 |
| Дошкольники 4-7 лет | 3,6 | 3,7 | 4,0 |
| Школьники 7-15 лет включительно | 8,5 | 8,7 | 9 |
| Трудоспособный возраст -16-55(60)лет | 63,2 | 63,1 | 62,9 |
| В том числе: -школьников 16-17 лет | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| -работающих | 41,9 | 43 | 45 |
| -занятых в домашнем хозяйстве | 7,4 | 7,3 | 6,5 |
| -обучающихся с отрывом от производ | 7,9 | 8,0 | 8,3 |
| -инвалидов | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| -безработных | 4,1 | 3,0 | 2,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 19,3 | 19,1 | 18,5 |
| В том числе: -работающих | 0,8 | 1,0 | 1,5 |
| -на отдыхе | 18 | 18,1 | 17 |
| Всего | 100 | 100 | 100 |

Структура населения по возрастному составу с.Советское установлена на основе данных, предоставленных администрацией Советского сельского совета и приведена выше в таблице № 8

Численность населения на первую очередь и расчётный срок определена на основе анализа данных о перспективах развития поселения с учётом демографического прогноза, естественного и механического прироста населения. Численность населения на первую очередь и расчётный срок определена по формулам:

(формула 1)

Где:  Нп и Нр – численность населения на первую очередь и расчётный срок, чел;

Ап и Ар – абсолютная численность градообразующих кадров на первую очередь и расчётный срок, чел;

Тп и Тр – удельные веса населения в трудоспособном возрасте на первую очередь 63,1% и расчётный срок, 62,9 % ;

ап и ар – удельные веса занятых в домашнем хозяйстве в трудоспособном возрасте, 7,4%;

Вп и Вр – удельные веса учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства (8 % на первую очередь и 8,3% на расчётный срок);

Пп и Пр – удельные веса неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте (0,3 % на первую очередь и 0,2% на расчётный срок);

Мп и Мр – удельные веса работающих пенсионеров (1% на первую очередь и 1,5 % на расчётный срок);

Бп и Бр – удельные веса обслуживающей группы населения (15 % на первую очередь и  % 18 на расчётный срок);

Рп и Рр – удельные веса безработного населения, %.

Численность населения на первую очередь и расчётный срок   с.  Советское составит:

соответственно 5330  человека на первую очередь и 5900 человек на расчётный срок. Для сравнения приводим  расчёт населения по естественному приросту и миграции с использованием статистических методов обработки информации по следующей формуле:

(формула 2)

Где:  Нр- проектная численность населения, человек;

Нф - фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П - естественный среднегодовой прирост населения, %;

М - среднегодовая разница миграции населения, %;

t - расчётный срок.

Население на первую очередь в селе Советское составит:

Население на расчётный срок в селе Советское составит:

Примечание: данные, используемые в расчёте, приведены в таблице № 9.

Как видно из расчёта по формуле 2, численность населения на перспективу увеличивается на 210 человек. Сравнивая расчёты населения по формуле 2 с расчётами по формуле 1, можно сделать следующий вывод: чтобы обеспечить прирост населения в Советском поселения (увеличить рождаемость, сократить преждевременную смертность, прекратить отток населения из села), необходимо:

- развивать производство, тем самым создавать новые рабочие места;

- улучшать жилищные и бытовые условия, качество жизни.

# АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Село Советское – административный центр Советского района, относится к старожильческим селам, которые возникали в речных поймах и долинах. Села данного типа характеризуются расположением вдоль береговых линий и свободной застройкой речной долины. Село Советское  расположено по обоим берегам реки Каменка, с общим понижением рельефа с запада на восток. Основная часть селитебной и производственной территории заключена между дорогой регионального значения Катунское - Красный Яр – Алтайское – граница Республики Алтай с запада и поймой реки с востока. Селитебная территория имеет плотную застройку, в основном усадебную, в центральной части имеются двухэтажные многоквартирные жилые дома.

Производственные территории располагаются с южной, западной  и северо-западной стороны села, в центральной части расположены ЗАО «Советский маслосырзавод», ЗАО (НП)  «На страже мира», Ремтехпредприятие, ОАО «Агроснаб».

Основными планировочными осями села являются : ул.Ленина, ул.Советская, ул. Октябрьская. Общественный центр села размещается в исторически сложившейся части села и не имеет удобного выхода на берег реки Каменка. Из учреждений культурно-бытового назначения  в селе имеются: дом культуры, школа, два детских дошкольных учреждения, училище, КБО, автовокзал, музей, рынок, библиотека, магазины продовольственных и  промышленных товаров, столовая, кафе. На центральной площади размещен Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)

## Концепция развития территории поселения

Генеральный план села решает задачи организации единой планировочной структуры села, органичного соединения сложившейся  застройки с территорией первоочередного и перспективного строительства, а также развития центрального ядра села, с включением его в единую систему озеленения и созданием удобных пешеходных связей. Основная композиционная идея генерального плана  - четкое деление территорий селитебной и производственной зоны.

Проектом предусмотрен вынос производственной и складской зон из центра села в западную и северную части. Первоочередное жилищное строительство предусматривается как в центральной части за счет уплотнения застройки, так и в восточной части на правом берегу реки Каменка (продолжение ул. Спортивной). В центральной части села предлагается осуществить реконструкцию неиспользуемого административном здании под гостиницу на 20мест. В настоящее время активно ведется застройка этих территорий усадебными жилыми домами.

На расчетный срок жилые территории предусмотрены в западной и юго-восточной части села, огибая озеро Старица, продолжая осваивать правый берег реки Каменка. Существующий стадион дополнит спортивно-развлекательный комплекс, в состав которого войдут: кинозал на 200 мест., спортивный корпус с залами 360 м2 , плавательный бассейн с ванной 120 м2 ,сауна на 30 мест. Центр села соединится новым автомобильным мостом с подцентром в перспективной застройке. В сложившейся части села существующая планировочная структура сохраняется с заменой ветхого жилого фонда.

## Жилищный фонд

### Существующее положение

Обеспечение качественным жильем населения является важнейшей социальной задачей. Характеристика существующего жилого фонда села приведена в таблицах № 10,11.

Общая площадь жилищного фонда на начало 2010 г. составляет  106,450 тыс.кв.м. При численности в 5260 человек средняя обеспеченность общей площадью составляет 20,2 кв. м на 1 человека. Основная доля существующего жилищного фонда (88,8%) представлена домами усадебного типа. Незначительную долю занимают многоквартирные дома секционного типа – 11,2%.

Характеристика существующего жилого фонда с. Советское

Таблица № 10

| Вид застройки | Всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий |  |  | ветхий |  |  |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка | 94470 | 88,75 | 1343 | 94234 | 88,53 | 1335 | 236 | 0,22 | 8 |
| в т.ч.:однокварт квродноквартирные | 41530 | 39,01 | 811 | 41294 | 38,79 | 803 | 236 | 0,22 | 8 |
| двухквартирные | 52940 | 49,74 | 532 | 52940 | 49,74 | 532 | - | - | - |
| Секционная застройка | 11980 | 11,255 | 19 | 11980 | 11,25 | 19 | - | - | - |
| в т.ч.: многокварт., 2-х этажн. | 11980 | 11,2 | 19 | 11980 | - | 19 | - | - | - |
| Итого | 106450 | 100 | 1362 | 106214 | 99,78 | 2719 | 236 | 0,22 | 8 |

Характеристика ветхого жилого фонда

Таблица № 11

| Адрес | Год постройки | Материал стен | Площадь жилая, м2 | Количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирова ,19 | 1966 | дерево | 35.7 | 1 |
| Кирова ,22 | 1967 | дерево | 40 | 1 |
| Кирова ,31 | 1957 | дерево | 19.8 | 1 |
| Ленина ,21 | 1960 | кирпич | 34.2 | 2 |
| Животовых ,24 | 1960 | засыпной | 28.0 | 2 |
| Озерный ,8 | 1959 | дерево | 25.2 | 4 |
| Озерный ,10 | 1965 | дерево | 32.0 | 2 |
| Советская ,3 2 | 1981 | засыпной | 21.4 | 1 |
| Всего: |  |  | 236.3 | 14 |

В селе Советское 14 человек проживают в 8- ми ветхих и аварийных домах на жилой площади 236 м2, обеспеченность жилой площадью   составляет 16,9  м2 на человека.

Темпы жилищного строительства в год составляют 1,4 тыс. кв м. жилья, строительство ведётся за счёт частных средств.

### Проектное решение.

Создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки с полным обеспечением инженерным оборудованием, развитие архитектурного и средового многообразия –  приоритеты проектирования жилищного фонда. С целью планомерного распределения объемов сносимого существующего и  проектируемого жилищного фонда в проекте выделены этапы реализации (1 очередь – 2014 – 2018 гг. расчётный срок – 2014 - 2033 гг.). При этом необходимо более детализировано определять объемы сноса и строительства с учетом фактических поступлений бюджетных средств.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается. В настоящее время в санитарно-защитной зоне от всех предприятий расположено 197 домов, общей площадью 11,812 тыс.кв.м.

В результате выноса производственной и коммунально-складской зоны, удается сохранить 90 домов, остальной жилой фонд, попадающий в ССЗ остается до амортизационного износа. Таким образом, общий объем ликвидируемого жилого фонда в с. Советское на конец расчетного срока планируется порядка 5381 тыс.кв.м. (не учитывая ветхий жилой фонд). Объем сохраняемого жилищного фонда составит порядка 101096 тыс.кв.м, большая часть которого приходится на усадебные жилые дома.

Расчёт потребной площади жилого фонда села Советское

Таблица № 13

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь. | Расчётный срок |
| Население | чел. | 5260 | 5330 прирост 70 | 5900 прирост 640 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 20,2 | 21 | 24 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке |  | 1343 | 1366 | 1518 |
| Убыль жилого фонда -снос из СЗ З зон Усадебная застройка: -одноквартирные; двухквартирные -ветхие | дом/м2 | - - | - - 22/1164 8/236 | 69/2867 16/1600 |
| Сохраняемый жилой фонд Усадебная застройка: -одноквартирные; -двухквартирные Секционная : многоквартирные., 2-х этажн. | дом/м2 | 811/41530 532/52940 19/11980 | 781/40130 532/52940 19/11980 | 712 /37774 516/51340 19/11980 |
| Проектируемый жилой фонд Усадебная застройка: -одноквартирные; | дом/м2 |  | 53 /3340 | 290/20880 |
| Территория новой жилой застройки: | Га | - | 7,8 | 48 |

По результатам расчета в соответствии с принятыми показателями обеспеченности населения общей площадью (24 м2 на 1 чел ) и принятой проектной численностью населения на 2032 год (5900 жителей), потребность в жилье на расчетный срок составит 23,04 тыс.кв.м. Новое строительство проектом предусмотрено развивать на свободной территории, а так же за счет уплотнения существующей застройки. Размер приусадебных участков 0,15 га.

Распределение объемов строительства по очередям следующее:

1 очередь (11,4%) – 3,340 тыс. кв. м;

Расчетный срок (88,6%) – 23,04 тыс. кв. м.

Генеральным планом предусмотрено обеспечение 100% жилищного фонда инженерными сетями. Таким образом, к концу расчетного срока общий объем жилищного фонда должен составить 141,6 тыс.кв.м, в котором объем сохраняемого – 75%, объем проектируемого –25%. Средняя обеспеченность населения общей площадью составит 24 кв.м на чел.

## Культурно-бытовое обслуживание

Существующее положение

В системе культурно - бытового обслуживания с. Советское рассматривается как центр периодического обслуживания, что предполагает размещение в нём учреждений периодического и, частично, эпизодического пользования. Характеристика существующих и строящихся объектов культурно - бытового назначения приведена в таблице № 14.

Характеристика существующих и строящихся объектов культурно-бытового назначения

Таблица № 14

| №№ п/п | Наименование учреждений | Адрес (улица, № дома) | Вмести- мость (по типому проекту или тех.паспорту) | Материал стен | Этажность | Отдель-ное здание или встроен-ное помеще-ние | Объём учреж- дения Куб.м | Год пост-рой- ки | Износ (%) | Приме- чание возможное использов. по назначе-нию или снос,ре-констр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ЦРБ | Западная 20а | 107 | кирпич | 2 | отдельное | 5470 | 1988 | 22 | По назнач. |
| 2 | Поликлиника | Кирова 92 | 308 | кирпич | 2 | отдельное | 1828 | 1989 | 21 | Бывшее здание АПО (с/х упр.) не соответствует нормативам (ширина коридоров, кабинеты и т.д.) |
| 3 | д/с «Алёнушка» | Центральный 26 | 83 | кирпич | 2 | отдельное | 3126 | 1983 | 27 | По назнач. |
| 4 | д/с «Огонёк» | Октябрьская 19 | 127 | кирпич | 2 | отдельное | - | 1975 | 35 | По назнач. |
| 5 | Дом культуры | Октябрьская 2 | 550 | кирпич | 2 | отдельное | - | - | - | По назнач. |
| 6 | Средняя школа | Ленина 37 | 500 | кирпич | 3 | отдельное |  | 2005 | 5 | По назнач. |
| 7 | Училище № 55 | Советская 76а | 30 | кирпич | 1 | встроен. | 5081 | 1972 | 38 | По назнач. |
| 8 | Сельская б-ка | Кармацкого 15 | 30 | кирпич | 1 | отдельное | 388 | 1974 | 36 | По назнач. |
| 9 | Детская б-ка | Октябрьская 2 | 20 | кирпич | 1 | встроен. | 345 | - | - | По назнач. |
| 10 | м-н «Аникс» | Ленина 73 | - | кирпич | 1 | отдельное | 1909 | 1970 | 40 | По назнач. |
| 11 | Тц «Маяк» | Центральный 16 | - | кирпич | 2 | отдельное | 5339 | 1983 | 27 | По назнач. |
| 12 | м-н «Альфа» | Ленина 62 | - | кирпич | 1 | встроен. | - | 1935 | 75 | По назнач. |
| 13 | ветаптека | Ленина 62 | - | кирпич | 1 | встроен. | - | - |  | По назнач. |
| 14 | м-н промтовары | Ленина 60 | - | кирпич | 1 | встроен. | 1161 | 1970 | 40 | По назнач. |
| 15 | м-н продукты | Ленина 60 | - | кирпич | 1 | встроен. | 1126 | 1970 | 40 | По назнач. |
| 16 | М-н «Семейный» | Ленина 60 | - | кирпич | 1 | встроен | - | 1970 | 40 | По назнач. |
| 17 | Федеральное казначейство | Ленина 58 | - | кирпич | 2 | встроен | - | 1979 | 31 | По назнач. |
| 18 | РайПО | Ленина 58 | - | кирпич | 2 | встроен |  | 1979 | 31 | По назнач. |
| 19 | Советский МСЗ | Ленина 56 | - | кирпич | 1 | отдельное | 282 | 1950 | 55 | По назнач. |
| 20 | Администрация сельсовета | Ленина 68 | - | кирпич | 2 | встроен | 648 | 1978 | 32 | По назнач. |
| 22 | Россельхозбанк | Ленина 68 | - | кирпич | 2 | встроен | 648 | 1978 | 32 | По назнач. |
| 23 | КБО, БТИ, ФСЗН | Ленина 70 | - | кирпич | 2 | отдельное | 2160 | 1973 | 39 | По назнач. |
| 24 | Районо, сельхозуправление | Ленина 74 | - | кирпич | 2 | отдельное | 1728 | 1971 | 39 | По назнач. |
| 25 | Администрация района | Ленина 76 | - | кирпич | 2 | отдельное | 2160 | 1972 | 38 | По назнач. |
| 26 | Детская консультация | Ленина 78 | - | кирпич | 1 | отдельное | - | - | - | По назнач. |
| 27 | ОВД по Советскому району | Ленина 80 | - | кирпич | 2 | отдельное | 1728 | 1979 | 31 | По назнач. |
| 28 | музей | Ленина 82 | - | дерево | 1 | отдельное | 851 | 1912 | 50 | По назнач. |
| 29 | ГИБДД | Ленина 84 | - | кирпич | 1 | встроен |  | 1978 | 32 | По назнач. |
| 30 | Районный архив | Ленина 84 | - | кирпич | 1 | встроен | 333 | 1978 | 32 | По назнач. |
| 31 | Налоговая инспекция | Ленина 91 | - | кирпич | 2 | встроен | 648 | 1995 | 15 | По назнач. |
| 32 | Росгосстрах | Ленина 91 | - | кирпич | 2 | встроен | 648 | 1995 | 15 | По назнач. |
| 33 | Сбербанк | Ленина 93 | - | кирпич | 2 | отдельное | 2016 | 1995 | 15 | По назнач. |
| 34 | Телецентр | Ленина 83 | - | дерево | 1 | отдельное | 173 |  |  | По назнач. |
| 35 | Районный суда | Ленина 86 | - | кирпич | 2 | отдельное | 2628 | 1980 | 30 | По назнач. |
| 36 | Муз. школа | Ленина 77 | - | кирпич | 2 | встроен | 1854 | 1980 | 30 | По назнач. |
| 37 | м-н продукты | Ленина 75 | - | дерево, кирпич | 1 | отдельное | - | 1960 | 50 | По назнач. |
| 38 | Аптека «Росток» | Ленина 73 | - | кирпич | 1 | встроен | 1909 | 1970 | 40 | По назнач. |
| 39 | м-н «Твой дом» | Ленина 71 | - | кирпич | 1 | встроен | 2083 | 1987 | 23 | По назнач. |
| 40 | м-н «одежда» | Ленина 71 | - | кирпич | 1 | встроен | - | 1987 | 23 | По назнач. |
| 41 | Отдел статистики | Ленина 69 | - | кирпич | 1 | отдельное | 469 |  | - | По назнач. |
| 42 | м-н «Охотник» | Ленина 67 | - | шлакобетон | 1 | отдельное | 205 | 1980 | 40 | По назнач. |
| 43 | Здание СЭС | Западная 31 | - | кирпич | 1 | отдельное | 389 | 1960 | 50 | По назнач. |
| 44 | м-н продукты | Западная б/н | - | кирпич | 1 | отдельное | 216 | 2001 | 9 | По назнач. |
| 45 | райвоенкомат | Западная 22 | - | кирпич | 2 | отдельное | 1296 | 1973 | 37 | По назнач. |
| 46 | м-н продукты | Западная 56 | - | кирпич | 1 | встроен | 97 | 1986 | 24 | По назнач. |
| 47 | Столярная мастерская | Кирова 59а | - | кирпич | 1 | отдельное | - | - |  | По назнач. |
| 48 | м-н «Стройка» | Кирова 61а | - | кирпич | 1 | отдельное | 6776 | 1972 | 38 | По назнач. |
| 49 | м-н «Автозапчасти» | Кирова 90 | - | кирпич | 1 | отдельное | 799 | 1999 | 11 | По назнач. |
| 50 | Редакция «Районные вести» | Кирова 94 | - | кирпич | 1 | отдельное | 738 | 1989 | 21 | По назнач. |
| 51 | админ. здание | Кирова96 | - | кирпич | 1 | отдельное | 798 | 1987 | 23 | По назнач. |
| 52 | флюорография | Кирова 94а | - | кирпич | 1 | отдельное | 432 | 1993 | 17 | По назнач. |
| 53 | м-н продукты | Октябрьская 4 | - | кирпич | 1 | встроен | 162 | - | - | По назнач. |
| 54 | ветаптека | Октябрьская 4 | - | кирпич | 1 | встроен | 108 | - | - | По назнач. |
| 55 | Юр. консультация | Октябрьская 4 | - | кирпич | 1 | встроен | 30 | - | - | По назнач. |
| 56 | Отделение связи | Октябрьская 8 | - | кирпич | 2 | отдельное | 2300 | 1986 | 27 | По назнач. |
| 57 | РОСТО | Октябрьская 10 | - | кирпич | 1 | отдельное | 1216 | 1960 | 50 | По назнач. |
| 58 | прокуратура | Октябрьская 20 | - | кирпич | 1 | встроенное | - | - | - | По назнач. |
| 59 | ВОХР | Октябрьская 20 | - | кирпич | 1 | встроенное | - | - | - | По назнач. |
| 60 | Аптека №41 | Октябрьская 24 | - | кирпич | 1 | отдельное | 920 | 1962 | 48 | По назнач. |
| 61 | церковь | Октябрьская 21 | - | дерево | 1 | отдельное | - | - | - | По назнач. |
| 62 | Контора «На страже мира» | Октябрьская 40 | - | кирпич | 2 | отдельное | - | - | - | По назнач. |
| 63 | Контора ДРСУ | Октябрьская 78 | - | кирпич | 2 | отдельное | 2314 | 1979 | 31 | По назнач. |
| 64 | Столовая «На страже мира» | Октябрьская 93 | 30 | кирпич | 1 | отдельное | - | - | - | По назнач. |
| 65 | Склад «На страже мира» | Октябрьская 94 | - | кирпич | 1 | отдельное | - | - | - | По назнач. |
| 66 | м-н «Гарни» | Советская 102 | - | дерево, кирпич | 1 | встроен | 243 | 1995 | 15 | По назнач. |
| 67 | ООО «Водник» | Советская 37 | - | кирпич | 1 | отдельное | 195 | 1974 | 36 | По назнач. |
| 68 | Столярный цех | Советская 39 | - | кирпич | 1 | встроен | 921 | - | - | По назнач. |
| 69 | м-н продукты | Алтайский 19 | - | кирпич | 1 | встроен | 154 | 2001 | 9 | По назнач. |
| 70 | м-н продукты | Алтайский 28 | - | каркас, утеплитель | 1 | отдельное | 130 | 2000 | 10 | По назнач. |
| 71 | м-н продукты | Заводской (б/н) | - | кирпич | 1 | отдельное | 173 | - | - | По назнач. |
| 72 | м-н продукты | Кармацкого 18 | - | кирпич | 1 | встроен | 384 | - | - | По назнач. |
| 73 | Пенсионный фонд РФ | Кармацкого 12 | - | кирпич | 2 | отдельное | 864 | 1984 | 26 | По назнач. |
| 74 | м-н «Мебель» | Кармацкого 14 | - | кирпич | 2 | отдельное | 4503 | 1960 | 50 | По назнач. |
| 75 | Почта | Кармацкого 13 | - | кирпич | 1 | отдельное | 2389 | 1961 | 49 | По назнач. |
| 76 | м-н «Пчеловод» | Мостовой 7 | - | дерево | 1 | отдельное | 475 | - | - | По назнач. |
| 77 | м-н продукты | Мостовой 15 | - | кирпич | 1 | отдельное | 216 | - | - | По назнач. |
| 78 | Контора «Советское ХПП» | Алтайский 23 | - | кирпич | 2 | отдельное | 2700 | 2003 | 7 | По назнач. |
| 79 | м-н «Луч» | Рабочий 1 | - | дерево | 1 | отдельное | 216 | - | - | По назнач. |
| 80 | ветлаборатория | Степной (б/н) | - | кирпич | 1 | отдельное | 1134 | 1983 | 27 | По назнач. |
| 81 | парикмахерская | Центральный 22 | - | кирпич | 1 | встроен | 101 | 1981 | 29 | По назнач. |
| 82 | м-н одежда | Центральный 22 | - | кирпич | 1 | встроен | 100 | 1981 | 29 | По назнач. |
| 83 | м-н «Пастораль» | Центральный 22 | - | кирпич | 1 | встроен | 151 | - | - | По назнач. |
| 84 | м-н «Алина» | Центральный 12 | - | кирпич | 1 | отдельное | - | - | - | По назнач. |

Обеспеченность села Советское основными объектами социально-культурно-бытового назначения

Таблица № 15

| №№ п/п | Наименование | Един. измер. | Фактическая обеспеченность | Норматив | Расчетная потребность | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Школы | мест | 834 | 100% охват (1-9 классы) и до 75% детей (10-11 классы) | 593 | - |
| 2 | Детские сады | мест | 280 | 65 % обеспеченности детей | 368 | 90 |
| 3 | Дом культуры | мест | 600 | 140 мест на 1 тыс. чел. | 826 | 230 |
| 5 | Магазины пром. И прод. Товаров | м2торгов зал | 3813,2 | 300 м2 на 1 тыс. человек | 1770 | - |
| 6 | Предприятия обществ. питания | посадоч. мест | 196 | 40 мест на 1 тыс. человек | 236 | 40 |
| 7 | Предприятия бытового обслуживание | рабочих мест | 71 | 4 рабочих мест на 1 тыс. чел. | 24 | - |
| 8 | Гостиница | мест | 12 | 6 мест на 1 тыс. чел. | 35 | 20 |
| 9 | Детская музык. школа | мест | 116 | 116 школьников | 12 | - |
| 10 | Детская спортивная школа | мест | - | 116 школьников | 12 | 116 |
| 11 | Библиотека | тыс. томов | 25 | 4,5 тыс. томов, 3 читат. места на 1 тыс. чел. | 26,6 | - |
| 12 | Поликлиника | Посещен. в смену | 308* | По заданию на проектирование | 250 | 250 |
| 13 | Плавательный бассейн | м2 | - | 20 м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 118 м. кв. | 120 |
| 14 | Спортивный зал | м2 | - | 60 м2 на 1 тыс. | 354 | 360 |
| 15 | Стадион | м2 | - | 1 ед. | 6000 | 6000 |
| 16 | Баня | мест | - | 7 мест на 1 тыс. чел. | 41 | 40 |

- не соответствует требованиям СаНПиН к мед учреждением

Проектное решение

Потребность в новом строительстве учреждений обслуживания на расчётный срок определяется в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального и краевого уровня.

Поскольку численность населения с. Советское имеет тенденцию к стабилизации, организация системы учреждений культурно-бытового обслуживания в перспективе предполагает не только строительство новых учреждений, но и качественное переоборудование существующих учреждений (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение кадрами). Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание. Расчет потребности населения в объектах социально – бытового обслуживания на первую очередь и расчётный срок приведён в таблице № 15.

Проектом в социальной сфере предусмотрено:

На первую очередь:

- капитальный ремонт детского сада на 120 мест;

- реконструкция котельной с переводом на природный газ МБОУ Советская школа;

- строительство бани на 40 мест;

- строительство стадиона;

- строительство поликлиники;

- строительство газовой модульной котельной КГБУЗ;

На расчетный срок:

- строительство детской спортивной школы на 116 мест;

- строительство cпортивно-развлекательного комплекса с кинозалом на 200 мест, спортивным залом 360 м2: плавательным бассейном;

- строительство кафе на 40 мест;

- строительство гостиницы;

- строительство торговых объектов.

## Транспортная инфраструктура

### Внешний транспорт

Село Советское характеризуется относительно хорошей транспортной доступностью. Обеспеченность населения дорогами общего пользования с твердым покрытием составляет 12,3 км на 1 тыс. чел. (в среднем по краю  5,6 км). По территории сельсовета проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения Катунское - Красный Яр – Алтайское – граница Республики Алтай и Советское – Урожайное – Шульгин Лог. Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог в районе занимается ГУП «Советское ДРСУ».

Связь между райцентром и краевой столицей, а так же другими населёнными пунктами осуществляется посредством автомобильного транспорта.

Здание автовокзала требует ремонта и реконструкции.

### Улично-дорожная сеть

Существующие улицы с. Советское имеют ширину 15 – 20 м, что дает возможность размещения инженерных коммуникаций и благоустройства. Основная часть улиц и дорог выполнены в твердом  покрытии. Для обслуживания населения в селе имеются 5 автозаправочных станций, 2 станции технического обслуживания, автотранспортное предприятие, 1 автодорожный мост и 2 пешеходных. Хранение личного автотранспорта осуществляется в индивидуальных гаражах, имеющихся рядом с домами секционного типа, а также на территории приусадебных участков. Ремонт и обслуживание транспорта производится на территории промышленной и коммунально-складской зоны. Большая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в удовлетворительном состоянии.

Проектное решение.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, введена дифференциация улиц по категориям в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках:

- поселковая дорога;

- главная улица;

- основные улицы;

- второстепенные улицы и проезды.

Главные улицы с.Советское: Октябрьская, Кирова, Советская, Ленина. Ширина главных улиц в красных линиях принята 15-25 м с шириной проезжей части 7 м. Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 1,5м с каждой стороны, остальных 0,75 - 1,5м. Покрытие тротуаров предусмотрено проектом плиточное и асфальтированное.

Так же проектом предложено устройство бульвара по ул. Советская и пер. Кармацкого, для удобной пешеходной связи центральной части села с проектируемым подцентром в виде спортивного ядра, предусмотрены выходы из жилой зоны к реке и набережной. Вследствие развития территории села в северо-восточном направлении, появилась необходимость в строительстве еще одного автомобильного моста по пер. Центральный и пешеходного по пер. Сибирский.

# ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Планировочная структура с. Советское, предлагаемая проектом, представлена как единый селитебный комплекс. Структурный каркас села сформирован главными улицами: ул.Советской , ул. Октябрьской ,ул. Кирова, ул. Заводской и пер. Кармацкого.

На территории села Советское выделены следующие основные функциональные зоны:

- жилая зона

- общественно-деловая зона

- производственная зона

- зона инженерной инфраструктуры

- зона транспортной инфраструктуры

- зона акваторий

- рекреационная зона

- зона специального назначения

- зона резервного фонда.

Жилая зона

Жилая зона села Советское включает в себя территории, занимаемые индивидуальными усадебными домами, а так же 2 этажными жилыми домами секционного типа. Проектируемая жилая зона размещается на свободных территориях, на окраинах села, а так же в центральной части за счет уплотнения имеющейся застройки. Это территории в северо-восточной части села, на правом берегу реки Каменка  – (продолжение улицы Спортивная); в юго-восточной части - застраиваются свободные территории по направлению дороги в с. Урожайное (продолжение улицы Набережная). Застройка предлагается только домами усадебного типа.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает в себя территории под здания административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурного, спортивного назначения, а также здравоохранения и соцобеспечения. Исторически сложившись в центре села, она развивается за счёт строительства новых и реконструкции существующих зданий. Новый подцентр сформирован на правом берегу реки Каменка и представлен объектами торгового, культурно – досугового, социально-бытового и спортивного назначения.

Производственные зоны

Производственная зона включает территории промпредприятий и объектов коммунально-складского назначения. Генпланом предложен перенос части объектов комунально-складского, транспортного и промышленного назначения, расположенных в центральной части села. Коммунально-складскую и транспортную зоны планируется расположить вдоль автодороги регионального значения Катунское - Красный Яр – Алтайское – граница Республики Алтай. На месте бывшей птицефабрики на севере села предусмотрены резервные территории для размещения новых производств, а так же для выноса вредных производств из селитебной зоны.

Генпланом предложен перенос фермы КРС из юго-восточной части села, так как часть территории фермы расположена в водоохраной зоне реки Каменка, а так же в санитарно-защитную зону фермы попадает часть селитебной зоны. Остальные производства в с. Советское сохраняются и развиваются на существующих площадках.

Таким образом, принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современного села с чётким функциональным зонированием всех его территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

Инженерная  инфраструктура

Зона инженерной инфраструктуры – территории под объектами энергообеспечения, водоснабжения, связи, техобслуживания.

Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры – улично-дорожная сеть.

Зона специального назначения

Зона специального назначения представлена кладбищем традиционного захоронения.

Рекреационная зона

Рекреационная зона – территории мест отдыха: парки, скверы. Проектом предлагается максимально сохранить существующие зелёные насаждения и благоустроить.

Зона акваторий

Зона акваторий представлена озером Моховое и рекой Каменка.

## Система озеленения

Существующее положение

Система зеленых насаждений складывается из четырёх основных элементов:

1) зелёные насаждения общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары);

2) зеленые насаждения специального назначения (санитарно-защитные насаждения, ветрозащитные полосы, озеленение жилых улиц и т.д.);

3) сельские леса (участки, занятые естественным лесом и кустарниками в границах населённых пунктов).

В целом в селе Советское зелёные насаждения общего пользования занимают площадь – 90,7 га, что составляет 13% от общей площади населенного пункта. На конец расчетного срока это показатель составит 225,6 га (22,8%). Все существующие зелёные насаждения общего пользования полностью сохраняются, с учетом их необходимой реконструкции и пополнения состава существующего древостоя. Автомобильная дорога регионального значения Катунское - Красный Яр – Алтайское – граница Республики Алтай изолируется от жилой и общественной зоны проектируемыми полосами защитных насаждений, создающими зелёные заслоны со стороны проезжей части, которые защитят застройку от вредных выхлопных газов, пыли и шума.

Вдоль всех основных жилых улиц и проездов также предусматривается создание полосы защитных уличных посадок, обеспечивающих затенение улиц, защиту застройки от пыли и шума, а также создающих декоративное оформление улиц.

При подборе пород для лесокультурных работ на реконструируемых территориях лесопарков должны учитываться почвенно-грунтовые условия каждого участка, а также состав произрастающих здесь лесных ассоциаций.

Таблица № 16

Баланс территории села Советское

| №№ п/п | Наименование территории | Современное использование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % |
|  |  | м2 / чел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А | Селитебная зона |  |  |
| 1 | Жилая территория, в т ч: | 347,9 |  |
|  | одноэтажная усадебная | 342 |  |
|  | секционная | 5,5 |  |
| 2 | Участки зданий и предприятий обслуживания | 25,6 |  |
| 3 | Зелёные насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары), спортсооружения | 90,7 |  |
| 4 | Улицы, проезды, площади, автостоянки | 71,6 |  |
| 5 | Коммунальная зона (котельные, ЖКХ, водозабор, пождепо) | 4 |  |
| 6 | Прочие территории в пределах селитебной зоны (резервные территории, акватории рек и т.д.) | 3,9 |  |
|  | Итого по разделу А (пп 1- 6): | 543,3 | 78.8 |
| Б | Производственная зона |  |  |
| I | ХПП, ЗАО «Алтайская крупа» | 11,3 |  |
| II | ЗАО «Маслосырзавод» | 1,15 |  |
| III | ДРСУ | 1,77 |  |
| V | Склад ГМС | 2,8 |  |
| VI | Ветлечебница | 0,7 |  |
| VII | Цех пор производству растительного масла | 1,4 |  |
| VII | ОАО «Алтайхолдинг» цех по переработке зерна | 1,47 |  |
| IX | Скотобойный пункт | 1,6 |  |
| X | Ферма КРС | 32,2 |  |
| XII | Мельница | 0,18 |  |
| XIII | Белокурихинские МЭС, советский учпсток | 0,72 |  |
| XIV | Мехток | 0,5 |  |
| XV | Участок связи, телевидения, информатики | 0,09 |  |
| XVI | Агропромснаб | 3,8 |  |
| XVII | Территория птицефабрики | 26,9 |  |
| XVIII | Центральная котельная | 0,8 |  |
| XIX | Ремтехпредприятие | 1,9 |  |
| XX | Автодор | 0,5 |  |
| XXI | Сектор механизации №1 | 16,7 |  |
| XXII | Сектор механизации №2 | 5,5 |  |
| XXIII | СТО | 0,4 |  |
| XXIV | ООО «Зори» | 8 |  |
| XXV | Гаражи | 1,3 |  |
| XXVI | Газовый участок | 0,15 |  |
| XXVII | Контора , газовый участок | 0,2 |  |
| XXIX | Пилорама | 0,28 |  |
| XXX | Кирпичный завод | 4,2 |  |
| XXXII | Склад угля (ГОРТОП) | 0,3 |  |
| XXXIII | Склады | 9,34 |  |
|  | Дороги, проезды | 4,2 |  |
|  | Прочие территории (санзоны) | 5,2 |  |
|  | Итого по разделу Б: | 145,3 | 21.2 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 689 | 100 |
| В | Объекты спецназначения |  |  |
| 1 | Полигон ТБО | 2,04 |  |
| 3 | Кладбище | 4,7 |  |
| 4 | Скотомогильник с захоронением в яме | 0,06 |  |
| 5 | Поля фильтрации | 2 |  |
|  | Итого по разделу В: | 8,8 | 100 |

Примечание: в колонке № 1 по пункту Б указаны №№ по экспликации опорного плана.

# ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

## Водоснабжение

Существующее положение

Село Советское имеет централизованную систему водоснабжения, источником которого являются подземные воды. Вода используется для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения. В селе имеется пять основных водозаборных узлов.

Скважина № 144/88 (Сталинградская 3а, 52 16’38” СШ, 58 24’25” ВД) расположена в центральной части жилой зоны с. Советское. Год бурения 1988. Паспорт имеется, введена в эксплуатацию в 1994 году, глубина скважины 48 м, дебет 40 м3/час, оборудована бактерицидная установка, зона санитарной охраны выделена, огорожена. Павильон кирпичный, пол цементированный, кран для забора проб имеется. В санитарно-защитной зоне 2 и 3 поясов запрещённых объектов нет. От скважины до зданий ЦРБ 150 метров.

Скважины №№58/77, 52/77 (юго-западная окраина 52 16’18” СШ, 58 24’25” ВД) расположены на юго-западной окраине с. Советское, расстояние между скважинами 50 метров. Год бурения 1977. Введены в эксплуатацию в 1982 году. Павильоны кирпичные, краны для отбора проб имеются. Зона санохраны выделена, проведена обваловка. В санитарно-защитных зонах 2 – 3 поясов запрещённых объектов нет. От скважин до жилых домов 800 метров, от кирпичного завода 1200 метров, от АЗС 1000 м. Дебет скважин по 10 м3/час, глубина скважин 34 и 32 м соответственно.

Скважина АББ-42/90 (южная окраина, Октябрьская 127, 52 16’15” СШ, 85 24’30”ВД) расположена на южной окраине от с. Советское. Дебет 40 м3/час, глубина  44 м. Павильон кирпичный, крыша шиферная, пол цементированный, кран для отбора проб имеется. Скважина находится на расстоянии 70 м от головного водозабора, где находится насосная станция. Мощность станции 320 м3  в сутки. Резервуар металлический 1000 м3, находится под землёй, снаружи имеется контрольный люк, от резервуара имеется грязевая труба. На насосной станции установлены три фильтровальные установки и одна бактерицидная установка, краны для забора проб воды имеются. Для сброса воды имеется канализационный выгреб.

Павильон на головном водозаборе кирпичный, площадь 80 м2, зона санитарной охраны первого пояса выделена, обвалована. Зона санитарной охраны 2 и 3 поясов соблюдается. Запрещённых объектов по направлению потоков подземных вод нет. Водозабор расположен от с. Советское в 3 км, от реки Каменка 2 км. От водозабора в радиусе 6 км пестициды не применялись.

Скважина № 29/76 (Набережная 39, 52 16’22” СШ, 85 24’35” ВД) введена в эксплуатацию в 2001 году, расположена на юго-восточной окраине с. Советское. Год бурения 1976. Павильон кирпичный, крыша – железобетонные плиты, пол цементированный, кран для забора проб воды имеется, глубина скважины 32 м, дебет 20 м3/час. Зона санохраны первого пояса выделена, огорожена. Зона 2 и 3 пояса соблюдается. Запрещённых объектов по направлению потока подземных вод нет. Паспорта на скважины отсутствуют.

Содержание радионуклидов соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3. 6 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». На микробиологию вода прошла исследования – нестандартных нет. Бурение скважин проводилось вращательным способом, без разработки проектов. Обратные клапана на скважинах водозабора исправные, имеются герметичные резиновые прокладки. Площадки расположения скважин затоплению и подтоплению не подлежат.

Для поднятия необходимого количества воды скважины №144/88, №58/77, №52/77, №АББ 42/90 оборудованы глубинными электрическими насосами  ЭЦВ-8-25-100, скважина №29/76 - насосом ЭЦВ-6-10-80. Насосная станция – одна, водонапорных башен – две. Ёмкости (резервуары) – две по 1000 м3, разводящая сеть протяжённостью 28 км, колонок – 144. В конце улицы Кирова находятся 2 водонапорные башни подкачки для обеспечения водой села во время перебоев с водоснабжением (падение напора, недостаток воды).

Техническое состояние 4-х скважин удовлетворительное. Водонапорной башне в Зареченской части села № 29/76 с февраля 2009 г. требуется капитальный ремонт. Корпус башни сильно деформирован, сварочные швы часто не выдерживают давления воды, допускаются порывы на трубопроводе и самой башне. Все сооружения очистки питьевой воды на водозаборах и скважинах с. Советское свой срок эксплуатации отработали полностью.

Водопроводные сети с. Советское протяжённостью 28,0 км введены в эксплуатацию в 1970 году. Водоснабжение обеспечивается пятью скважинами общей производительностью 907 м3/час. Объём реализации – 155 тыс. м3 воды. Водопровод закольцованный, водопроводная сеть выполнена из чугунных труб диаметром 300 мм; чугунных, полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, 63 мм; стальных, полиэтиленовых труб диаметром 50 мм. Отдельные участки водопровода (общей протяжённостью около 7км.) изготовлены из материалов, несоответствующих требованиям СНиП, некондиционных материалов. За 40 лет эксплуатации отдельные участки трубопровода, протяжённостью около 4,5 км, выполненные из железных и стальных труб, изношены полностью. Порывы на таких участках случаются по 6-8 раз в год.

Производственные и сельскохозяйственные предприятия имеют свои скважинные водозаборы, подающие воду в водонапорные башни и небольшие участки водопроводной сети, не подсоединённые к общепоселковой сети.

Характеристика зон санитарной охраны (ЗСО) эксплуатируемых водозаборов

В 2008 г ООО «Научно-производственный центр «Сибприродпроект» провёл обследование водных объектов с. Советское и выполнил «Проект зон санитарной охраны действующих водозаборов подземных вод».

Первый пояс (строгого режима) ЗСО включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения (п. 1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02). В первом поясе не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений (п. 3.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02).

Второй пояс (защиты от микробного заражения) зон санитарной охраны водозаборов имеет размеры:

по скважине № АББ-42/90 – 154 м х 150 м;

по скважине № 52/77, 58/77 – 90 м х 86 м;

по скважине № 144/88 – 84 м х 78 м;

по скважине № 29/76 – 111 м х 108 м.

В пределах территории 2-го пояса находятся сооружения 1-го пояса. У скважины № АББ 42/90 на расстоянии 70 метров находится насосная станция, резервуар металлический подземный, объёмом 1000 м3. Для сброса воды имеется канализационный выгреб.

Третий пояс (защиты от химического загрязнения) зон санитарной охраны водозаборов имеет размеры:

по скважине № АББ-42/90 – 1432 м х 764 м;

по скважине № 52/77, 58/77 – 1134 м х 312 м;

по скважине № 144/88 – 1119 м х 270 м;

по скважине № 29/76 – 1253 м х 4408 м.

В пределах 3-го пояса ЗСО скважин находятся жилая зона жилищно- коммунальной застройки, небольшие предприятия, не использующие токсические и химические вредные вещества. Каких-либо запрещённых к размещению потенциальных источников химического загрязнения подземных вод нет.

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» 19 августа 2008 г. было проведено обследование водозаборов ООО «Водник». Согласно обследованию, все эксплуатационные скважины расположены в кирпичных павильонах, пол в павильонах зацементирован, устья скважин герметизированы, оборудованы краном для отбора проб воды. Доступ посторонних лиц к скважинам исключён. Зоны санитарной охраны строгого режима у скважин выделены и проведена обваловка. Таким образом, на сегодняшний день организация территорий 1-го пояса у скважин в основном соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

Вывод: Для рассматриваемых водозаборов присуще:

- эксплуатируемый водоносный горизонт защищён от поверхностного загрязнения;

- объекты потенциально опасные  для подземных вод и запрещённых к размещению в пределах 1-3 поясов ЗСО, нет;

- качество подземных вод соответствует гигиеническим требованиям.

Нормы и режим водопотребления и водоотведения.

Обеспеченность водозаборов запасами подземных вод

Добыча подземных вод осуществляется с использованием пяти эксплуатационных скважин, размещённых на разных площадках. Величина водопотребления рассчитана по индивидуальным нормам водопотребления с учётом количества водопотребителей. Согласно проведённым расчётам, потребление подземных вод на хозяйственно-питьевые и производственные цели составляет 907,2 м3/сутки, 202,5 тыс. м3/год. Данных по понижениям уровней водозаборов нет, так как мониторинг подземных вод (включая замер понижений) не проводится.

В 1972 г. разведано Советское месторождение питьевых подземных вод. Запасы утверждены в количестве 6,13 тыс. м3/сутки (протокол ПГО «Запсибгеологии» от 09.08.73 г. № 2048). Воды данного месторождения эксплуатируются скважиной (№ АББ-42/90).

При утверждённых запасах в количестве 6,13 тыс. м3/сутки перспективный водоотбор по водозаборам ООО «Водник» составляет 0,036 тыс. м3/сутки, что значительно ниже утверждённых запасов и говорит об обеспеченности водозабора запасами подземных вод. Изменений условий эксплуатации и объёмов добываемой воды в настоящее время предприятием не планируется.

Величина водоотведения определена в зависимости от количества водопотребителей и индивидуальных норм водоотведения и составляет 184,3 тыс. м3/год.

Противопожарное водоснабжение

Для тушения пожаров в селе имеются пожарные гидранты в количестве 49 штук и 8 пожарных резервуаров ёмкостью по 50 м3 (территория ООО «Советское ХПП»(1), территория ООО «Советская нефтебаза»(2 шт.), зерносклад ЗАО РНП «На страже мира»(1), территория ОАО «Алтайагропромснаб»(1), ООО «Бытовик»(1), ООО «Катунь–Олеум»(1), со стороны фасада СДК(1)).

Проектное решение

Система водоснабжения с. Советское предусмотрена централизованная. Источником водоснабжения приняты подземные воды, предусматривается реконструкция существующей и строительство новой системы водоснабжения.

Местное производство к проектируемой централизованной системе водоснабжения не подключается. Водоснабжение зоны переноса промышленных предприятий предусмотрено от индивидуальных скважин на каждое предприятие. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в населенном пункте в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - II.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды и расчёт общего водопотребления для населенного пункта приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен  с коэффициентом  суточной неравномерности  kсут.max=1,2, количество воды на неучтенные расходы принято 5% дополнительно, среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон в расчете на одного жителя принято 60 л/сут, учитывая степень благоустройства населенного пункта, количество поливок - 1 раз в сутки.

Основные показатели потребления воды на содержание скота в с. Советское

Таблица №17

| № п/п | Наименование водопотребителей | Единицы измерения | Существующая застройка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество водопотребителей | Удельное водопотребление (за год) л/сут | Среднесуточное водопотребление (за год) м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Крупный рогатый скот – всего | голов | 786 | 55 | 43,23 |
| 2 | Свиньи – всего | голов | 1649 | 25 | 41,22 |
| 3 | Овцы всех пород – всего | голов | 183 | 5 | 0,91 |
| 4 | Козы – всего | голов | 57 | 2,5 | 0,14 |
| 5 | Лошади – всего | голов | 61 | 70 | 4,27 |
| 6 | Кролики – всего | голов | 243 | 1,5 | 0,36 |
| 7 | Птица – всего | голов | 2235 | 1,5 | 3,35 |
| 8 | Пчелосемьи | единиц | 2225 | 1,5 | 3,34 |
|  | Итого |  |  |  | 160,8 |

Водопотребление центральной части с. Советское

Таблица №18

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотр., л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее положение (5020) |  |  |  | Первая очередь строительства (5090) |  |  |  | Расчётный срок (5163) |  |  |  |
|  |  |  | Население, чел | общ | хол | гор | Население, чел | общ | хол | гор | Население, чел | общ | хол | гор |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией без ванн | 150 | 1014 | 152,1 | 152,1 | - | 1014 | 152,1 | 152,1 | - | 1557 | 233,55 | 233,55 | - |
| 2 | Жилые дома секционн. типа, с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 180 | 2348 | 422,64 | 422,64 | - | 2348 | 422,64 | 422,64 | - | 2348 | 422,64 | 422,64 | - |
| 3 | Жилые дома без водопровода и канализации с водопользованием из водопроводных колонок | 50 | 1658 | 82,9 | 82,9 | - | 1728 | 86,4 | 86,4 | - | 1658 | 82,9 | 82,9 | - |
| 4 | Административно-хозяйственный аппарат | 16 | 398 | 6,37 | 6,37 | - | 400 | 6,4 | 6,4 | - | 397 | 6,35 | 6,35 | - |
| 5 | Больница | 115 | 272 | 31,28 | 14,7 | 16,58 | 273 | 31,39 | 14,75 | 16,64 | 280 | 32,2 | 15,13 | 17,07 |
| 6 | Поликлиника | 15 | 45 | 0,67 | 0,61 | 0,06 | 46 | 0,69 | 0,63 | 0,06 | 53 | 0,79 | 0,72 | 0,07 |
| 7 | Детские сады | 30 | 49 | 1,47 | 1,04 | 0,43 | 49 | 1,47 | 1,04 | 0,43 | 49 | 1,47 | 1,04 | 0,43 |
| 8 | Учебные заведения | 20 | 78 | 1,56 | 1,48 | 0,08 | 78 | 1,56 | 1,48 | 0,08 | 81 | 1,62 | 1,53 | 0,09 |
| 9 | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 16 | 169 | 2,70 | 2,70 | - | 166 | 2,66 | 2,66 | - | 164 | 2,62 | 2,62 | - |
| 10 | Магазины: продовольственные | 250 | 50 | 12,5 | 12,5 | - | 50 | 12,5 | 12,5 | - | 50 | 12,5 | 12,5 | - |
| 11 | промышленные | 16 | 97 | 1,55 | 1,55 | - | 97 | 1,55 | 1,55 | - | 97 | 1,55 | 1,55 | - |
| 12 | Детский сад на 120 мест |  |  | - | - | - |  | 25,93 | 15,69 | 10,24 |  | 25,93 | 15,69 | 10,24 |
| 13 | Детская спортивная школа на 116 мест |  |  | - | - | - |  | 29,05 | 13,15 | 15,9 |  | 29,05 | 13,15 | 15,9 |
| 14 | Гостиница на 20 мест |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  | 1,03 | 0,89 | 0,14 |
| 15 | Поливочный расход воды | 60 | 5020 | 301,2 | 301,2 | - | 5090 | 305,4 | 305,4 | - | 5163 | 309,78 | 309,78 | - |
| 16 | Неучтённые расходы, 5% |  |  | 50,85 | 50 | 0,85 |  | 54 | 51,8 | 2,2 |  | 58,2 | 56 | 2,2 |
| 17 | Расход воды на нужды животных |  |  | 107,2 | 107,2 | - |  | 112,56 | 112,56 | - |  | 118,19 | 118,19 | - |
| Итого kсут.max=1,2 |  |  |  | 1410 | 1388,4 | 21,6 |  | 1495,56 | 1440,9 | 54,66 |  | 1608,44 | 1553,08 | 55,36 |

Расход воды центральной части на расчетный срок составляет 1608,44 м3/сут.

Водопотребление заречья с. Советское

Таблица №19

| № п/п | Наименование водопотребителей | Нормводопотр., л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее положение (240) |  |  |  | Первая очередь строительства (240) |  |  |  | Расчётный срок (737) |  |  |  |
|  |  |  | Население, чел | общ | хол | гор | Население, чел | общ | хол | гор | Население, чел | общ | хол | гор |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией без ванн | 150 | 86 | 12,9 | 12,9 | - | 86 | 12,9 | 12,9 | - | 583 | 87,45 | 87,45 | - |
| 2 | Жилые дома с водопроводом без слива | 150 | 18 | 2,7 | 2,7 | - | 18 | 2,7 | 2,7 | - | 18 | 2,7 | 2,7 | - |
| 3 | Жилые дома секционн. типа, с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 180 | 112 | 20,16 | 20,16 | - | 112 | 20,16 | 20,16 | - | 112 | 20,16 | 20,16 | - |
| 4 | Жилые дома без водопровода и канализации с водопользованием из водопроводных колонок | 50 | 24 | 1,2 | 1,2 | - | 24 | 1,2 | 1,2 | - | 24 | 1,2 | 1,2 | - |
| 5 | Баня на 40 мест |  |  | - | - | - |  | 12,5 | 7,71 | 4,79 |  | 12,5 | 7,71 | 4,79 |
| 6 | Кафе на 40 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,4 | 10,9 | 5,5 |
| 7 | Магазин продовольственный |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  | 2 | 1,2 | 0,8 |
| 8 | Спортивно-развлекательный комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -кинозал на 200 мест |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  | 26,88 | 20,88 | 6,00 |
|  | -спортивный корпус с залами 360 м2 |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  | 17,44 | 7,9 | 9,54 |
|  | -плавательный бассейн с ваннами 120 м2 |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  | 54,54 | 39,79 | 14,75 |
|  | -сауна на 30 мест |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  | 126,76 | 61,03 | 65,73 |
| 9 | Поливочный расход воды | 60 | 240 | 14,4 | 14,4 | - | 240 | 14,4 | 14,4 | - | 737 | 69,96 | 69,96 | - |
| 10 | Неучтённые расходы, 5% |  |  | 2,57 | 2,57 | - |  | 3,2 | 3,0 | 0,2 |  | 21,8 | 16,5 | 5,3 |
| 11 | Расход воды на нужды животных |  |  | 53,6 | 53,6 | - |  | 56,28 | 56,28 | - |  | 59,1 | 59,1 | - |
| Итого kсут.max=1,2 |  |  |  | 129,04 | 129,04 | - |  | 148 | 142 | 6 |  | 622,7 | 487,8 | 134,9 |

Расход воды заречья на расчетный срок составляет 622,7 м3/сут.

Таблица 20

Общий расход воды

| Общий расход воды, м3/сут |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение |  |  | Расчётный срок |  |  |
| центральная часть |  |  |  |  |  |
| общий | холодная | горячая | общий | холодная | горячая |
| 1410 | 1388,4 | 21,6 | 1608,44 | 1553,08 | 55,36 |
| заречье |  |  |  |  |  |
| 129,04 | 129,04 | - | 622,7 | 487,8 | 134,9 |
| 1539,04 | 1517,44 | 21,6 | 2231,14 | 2040,88 | 190,26 |

Мощности действующих водозаборных сооружений с водонапорными башнями системы для водоснабжения существующей застройки достаточно. Для 100% централизованного водоснабжения перспективной застройки заречья, необходимо дальнейшее развитие внутрипоселковой водопроводной сети с увеличением объема требуемого запаса воды и мощности действующих водозаборных сооружений в 2,5 раза.

Проектом предусмотрено строительство нового водозабора в заречье производительностью 660 м3/сут., с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 6% от объема водопотребления, с закольцовкой его с существующей системой водоснабжения с обязательным решением пожаротушения. Для обеспечения водоснабжением проектируемого района необходимо провести  гидрологические изыскания, выполнить проект водозаборных сооружений и их строительство. Местоположение проектного водозаборного узла подтвердить результатами инженерных изысканий при рабочем проектировании.

Состав водозаборного узла: куст водозаборных скважин в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием; водопроводная очистная станция (ВОС), совмещенная с насосной станцией второго подъема; резервуары чистой воды (хозяйственно-питьевой и противопожарный запас), емкость для хранения промывной воды.

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд жилых и общественных зданий. Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» диаметрами 25…280 мм. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы уложить в каналах в кольцевой тепловой изоляции.

Запас воды на пожаротушение определён в соответствии с табл 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч:

м3

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды при насосной станции II подъёма и в водонапорных башнях. На водонапорных башнях следует предусмотреть устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами. Кроме того, на территории села имеется река, которая также может быть использована для целей пожаротушения. К берегам реки предусматривается устройство пирсов, обеспечивающих удобный забор воды. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Регулирующий запас воды: 354,6*11%=39 м3, аварийный запас воды, минус пополнение из скважин:(12,8*12*0,7)-36ч=71,52м, требуемый запас воды: 218,52 м3.

Для обеспечения населенного пункта системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- на первую очередь обеспечить индивидуальный ввод водопровода в общественные здания, водоснабжение населения предусмотреть от водоразборных колонок;

- на расчетный период обеспечить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю в зоне перспективной застройки;

- ремонт, реконструкция или замена ветхих водопроводных сетей, водонапорных башен;

- обследование технического состояния эксплуатационной скважины пионерского лагеря с целью оценки возможности водозабора из неё в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02;

- выполнить гидрологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

- устройство нового водозаборного узла из подземного водоисточника производительностью  660 м3/сут с блочной водопроводной очистной станцией;

- строительство новой кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб 25…280 мм в районах перспективной застройки;

- провести выявление возможных источников загрязнения в санитарно-защитных зонах водозаборных узлов и их ликвидацию.

Зоны санитарной охраны

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м вокруг каждой скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим. Границы этих поясов определяются на основе специальных расчетов.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надежности их. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

## Водоотведение (канализация)

Существующее положение

В настоящее время в селе Советское централизованная система водоотведения отсутствует.

В зданиях, оборудованных водопроводом, имеется выгребная система (17 уличных выгребов ёмкостью 18-20 м3). Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы. Объём сточных вод от жилой зоны за год составляет около 1000 м3, вместе с производственными сточными водами – 4800 м3. Сточные воды вывозятся ассенизаторской машиной на поля фильтрации, расположенные за территорией населённого пункта. Имеется 2 поля фильтрации. Одно находится на северной окраине села, площадью 2 га. Другое поле находится на юго-востоке, предназначенное для сброса сточных вод ООО «Советский маслосырзавод».

Сброс талых и ливневых стоков с селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневая канализация отсутствует.

Таким образом, для снижения негативного влияния на окружающую среду, существует необходимость в разработке проекта очистных сооружений, расположенных на должном расстоянии от населенного пункта в соответствии с требованиями СанПиН, либо необходимо предусмотреть очистные сооружения с биологической очисткой современной разработки.

Проектное решение

На расчётный срок предусматривается централизованная, неполная раздельная система канализации (с поверхностным отведением дождевых вод) для общественной и жилой застройки центральной части села и проектной общественной застройки заречья.

Схема канализации предусмотрена следующим образом: сточные воды по системе самотечно-напорных коллекторов через две канализационных насосных станции направляются на главную насосную станцию перекачки, откуда подаются на очистные сооружения. Очистка сточных вод на первую очередь проектируется на сооружениях механической очистки (решётки, песколовки, отстойники) и естественной биологической очистки (поля фильтрации). На расчётный срок проектируется сооружение искусственной полной биологической очистки. Прокладку сетей канализации осуществлять ниже глубины промерзания. Магистральный коллектор и уличные сети предусмотрены из полиэтиленовых труб  90 -315 мм. Колодцы на сетях - из современных конструкций.

Все сточные воды с производственных территорий и животноводческих комплексов, не направляемые в бытовую канализацию, должны очищаться на самостоятельных сооружениях с обеспечением степени очистки, отвечающей всем требованиям.

Таким образом, для обеспечения села централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство трёх канализационных насосных станций (КНС);

- строительство сетей водоотведения  из полиэтиленовых труб  200-250 мм.

Для остальной части села проектом предусмотрена местная система водоотведения - выгребная. Канализование от общественных зданий предлагается осуществлять в герметичные выгреба с накопительными ёмкостями, от жилых домов – в герметичные  выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации. Ёмкости выгребов должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер производить не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации. Конструкция полей фильтрации должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Расходы сточных вод центральной части с. Советское

Таблица №21

| № п/п | Наименование | Норма водопотребления, л/сут | Сущ положение |  | Первая очередь строительства |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Колич. водо-потреб. | Расход стоков общий | Колич. водо-потреб. | Расход стоков общий | Колич. водо-потреб. | Расход стоков общий |
|  |  |  | чел 5020 | м3/сут | чел 5090 | м3/сут | чел 5163 | м3/сут |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией без ванн | 150 | 1014 | 152,1 | 1014 | 152,1 | 1557 | 233,55 |
| 2 | Жилые дома секционн. типа, с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 180 | 2348 | 422,64 | 2348 | 422,64 | 2348 | 422,64 |
| 3 | Жилые дома без водопровода и канализации с водопользованием из водопроводных колонок | 50 | 1658 | 82,9 | 1728 | 86,4 | 1658 | 82,9 |
| 4 | Административно-хозяйственный аппарат | 16 | 398 | 6,37 | 400 | 6,4 | 397 | 6,35 |
| 5 | Больница | 115 | 272 | 31,28 | 273 | 31,39 | 280 | 32,2 |
| 6 | Поликлиника | 15 | 45 | 0,67 | 46 | 0,69 | 53 | 0,79 |
| 7 | Детские сады | 30 | 49 | 1,47 | 49 | 1,47 | 49 | 1,47 |
| 8 | Учебные заведения | 20 | 78 | 1,56 | 78 | 1,56 | 81 | 1,62 |
| 9 | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 16 | 169 | 2,70 | 166 | 2,66 | 164 | 2,62 |
| 10 | Магазины: продовольственные | 250 | 50 | 12,5 | 50 | 12,5 | 50 | 12,5 |
| 11 | промышленные | 16 | 97 | 1,55 | 97 | 1,55 | 97 | 1,55 |
| 12 | Детский сад на 120 мест |  |  | - |  | 25,93 |  | 25,93 |
| 13 | Детская спортивная школа на 116 мест |  |  | - |  | 33,3 |  | 33,3 |
| 14 | Гостиница на 20 мест |  |  | - |  | - |  | 1,03 |
| 15 | Неучтённые расходы, 5% |  |  | 35,79 |  | 38,9 |  | 42,9 |
| Итого kсут.max=1,2 |  |  |  | 901,84 |  | 981 |  | 1081,62 |

Расход сточных вод центральной части села на расчётный срок составляет 1081,62 м3/сут.

Расходы сточных вод заречья с. Советское

Таблица №22

| № п/п | Наименование | Норма водопотребления,л/сут | Сущ положение |  | Первая очередь строительства |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Колич. водо-потреб. | Расход стоков общий | Колич. водо-потреб. | Расход стоков общий | Колич. водо-потреб. | Расход стоков общий |
|  |  |  | чел 240 | м3/сут | чел 240 | м3/сут | чел 737 | м3/сут |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией без ванн | 150 | 86 | 12,9 | 198 | 29,7 | 583 | 87,45 |
| 2 | Жилые дома секционн. типа, с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 180 | 112 | 20,16 | 112 | 20,16 | 112 | 20,16 |
| 3 | Жилые дома без водопровода и канализации с водопользованием из водопроводных колонок | 50 | 24 | 1,2 | - | - | - | - |
| 4 | Баня на 40 мест |  |  | - |  | 10,5 |  | 10,5 |
| 5 | Кафе на 40 мест |  |  |  |  | - |  | 16,4 |
| 6 | Магазин продовольственный |  |  |  |  | - |  | 2 |
| 7 | Спортивно-развлекательный комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -кинозал на 200 мест |  |  | - | - |  |  | 20,88 |
|  | -спортивный корпус с залами 360 м2 |  |  | - | - |  |  | 19,65 |
|  | -плавательный бассейн с ванной 120 м2 |  |  | - | - |  |  | 54,54 |
|  | -сауна на 30 мест |  |  | - | - |  |  | 120,43 |
| 8 | Неучтённые расходы, 5% |  |  | 1,71 |  | 3 |  | 17,6 |
| Итого kсут.max=1,2 |  |  |  | 43,16 |  | 76 |  | 443,5 |

Расход сточных вод заречья села на расчётный срок составляет 443,5 м3/сут.

Сводная таблица водопотребления и стоков с. Советское

Таблица №23

| центральная часть |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение |  |  | Расчётный срок |  |  |
| Расход воды, м3/сут |  |  |  |  |  |
| общий | холодная | горячая | общий | холодная | горячая |
| 1410 | 1388,4 | 21,6 | 1539,17 | 1516,74 | 22,43 |
| Расход стоков, м3/сут |  |  |  |  |  |
| 901,84 |  |  | 1081,62 |  |  |
| заречье |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |  |  | Расчётный срок |  |  |
| Расход воды, м3/сут |  |  |  |  |  |
| общий | холодная | горячая | общий | холодная | горячая |
| 129,04 | 129,04 | - | 607 | 478,1 | 128,9 |
| Расход стоков, м3/сут |  |  |  |  |  |
| 43,16 |  |  | 443,5 |  |  |
| Общий расход стоков, м3/сут |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |  |  | Расчётный срок |  |  |
| 945 |  |  | 1525,12 |  |  |

Расход сточных вод на расчетный срок составляет 1525,12 м3/сут. Предусмотрено использование для вывозов жидких бытовых отходов от населения существующего поля фильтрации, расположенного к северу от населенного пункта. Площадь полей фильтрации на расчетный срок 2,3 га.

Площадки очистных сооружений должны находиться ниже по течению реки, относительно населенного пункта, на спокойном рельефе. Количество требуемых рабочих карт и иловых площадок уточнить при рабочем проектировании.

Высоту оградительных валиков полей фильтрации рассчитать с учетом зимнего намораживания. На период весеннего таяния намороженных сточных вод и на время ремонта карт предусмотреть резервные карты. Карты полей фильтрации запроектировать без выпуска талых вод и без дренажа.

Проектом предусмотрена открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт). На перекрестках улиц и въездах во дворы кюветы заменяют переездными трубами мелкого заложения. Поверхностные сточные воды с территорий промышленных предприятий следует подвергать очистке, допускается направлять их в дождевую канализацию, если эти территории по составу и количеству накапливающихся примесей мало отличаются от селитебной.

## Теплоснабжение

Существующее положение

Система теплоснабжения с. Советское осуществляется от котельных и индивидуальных источников. Обеспечение теплом школы № 32, детского сада «Огонёк», центральной районной больницы с прилегающими общественными зданиями и жилыми домами, а также центральной части села Советское осуществляется от 4 котельных, находящихся в муниципальной собственности сельской администрации и переданных в аренду на баланс ООО «ВКК».

Таблица №24

| № п/п | Котельная | Установленная мощность котлов | Потребляемая мощность котлов | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная | 6,45 Гкал/час | 4,00 | 62 |
| 2 | ЦРБ | 2,8 Гкал/час | 1,1 | 39,3 |
| 3 | Школа | 3,3 Гкал/час | 0,8 | 24,2 |
| 4 | Д/с «Огонек» | 0,2 Гкал/час | 0,2 | 100 |

Система теплоснабжения - водяная, закрытая, двухтрубная, износ тепловых сетей - 70-80%. Способ прокладки тепловых сетей – надземный и подземный, диаметр труб 50-150 мм. В качестве тепловой изоляции используется обмотка из толя и минеральной ваты.

Также имеются 7 ведомственных котельных: ООО «Советский маслосырзавод», ЗАО «Алтайская крупа», ГУП «Советское ДРСУ», ЗАО (НП) «На страже мира», ООО «Зори», ООО «Катунь-Олеум», ООО «Хлебокомбинат». Котельные используются для обогрева производственных помещений и для целей производства. Остальные общественные, административные здания, а также жилые дома отапливаются от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

Анализируя современное состояние системы теплоснабжения, установлено:

- высокий уровень физического износа основного оборудования (60 - 70%);

- большие потери в тепловых сетях вследствие высокой степени их износа.

Проектное решение

Климатические данные: расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 39о С. Продолжительность отопительного периода – 222 дня.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора села приняты на основании СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Мощности существующих котельных достаточно для обеспечения необходимой нагрузки по срокам проектирования в соответствии с планами развития, изменением численности населения и благоустройством жилого фонда на 1 очередь. Расход тепла общественными зданиями определен в соответствии со СНиП 41-02-2003 и рекомендациями по инженерному оборудованию сельских населенных пунктов часть 4. по укрупненным показателям. Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Расчёт тепловых нагрузок на проектируемые здания

Таблица №25

| № п/п | Наименование зданий | Общая площадь здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/час |  |  |  | Всего, Гкал/час (Гкал/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Воздушно-тепловая завеса |  |
| Центральная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад 120 мест (реконструируемый) | 1086,6 | 0,07 | 0,04 | 0,1 |  | 0,21 (1118,88) |
| 2 | Детская спортивная школа на 116 мест | 600 | 0,03 | 0,1 | 0,17 |  | 0,3 (1598,4) |
| 3 | Гостиница 20 мест | 304,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  | 0,06 (319,68) |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,57 (3036,96) |
| Заречье |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Баня на 40 мест с котельной | 728,1 | 0,05 | 0,04 | 0,27 |  | 0,36 (1918,08) |
| 2 | Кафе на 40 мест | 198,4 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,14 (745,92) |
| 3 | Магазин продовольственный | 150 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |  | 0,05 (266,4) |
| 4 | Спортивно-развлекательный комплекс: |  |  |  |  |  |  |
|  | -кинозал на 200 мест | 572,7 | 0,04 | 0,08 |  |  | 0,12 (639,36) |
|  | -спортивный корпус с залами 360 м2 | 360 | 0,02 | 0,06 | 0,1 |  | 0,18 (959,04) |
|  | -плавательный бассейн с ванной 120 м2 | 120 | 0,001 | 0,007 | 0,008 |  | 0,016 (85,2) |
|  | -сауна на 30 мест | 546,2 | 0,03 | 0,05 | 0,45 |  | 0,53 (2823,84) |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,396 (7437,84) |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 1,966 (10474,8) |

Запроектированная детская спортивная школа подключается к существующим  тепловым сетям центральной котельной. Также предусмотрен ремонт и модернизация котельной для реконструируемого детского сада с последующим подключением к природному газу. Теплоснабжение и горячее водоснабжение общественных зданий и жилой застройки, удаленных от магистральных тепловых сетей, предусмотрено проектом от индивидуальных газовых котлов.

В перспективе для повышения уровня благоустройства предусматривается перевод всех источников теплоснабжения на природный газ. В связи с этим необходимо проведение комплекса мер по реконструкции системы и объектов теплоснабжения, их модернизации и развитию.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия имеют собственные котельные, которые также будут переведены на газ.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение с. Советское осуществляется «Советским РЭС» филиал ОАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго» от ПС №89 110/35/10 кВ «Советская» - 2 трансформатора мощностью по 10 МВт. К подстанции из Смоленского района приходят 2 воздушные линии 110 кВ: СС - 76, СС - 77, расположенные на одной подвеске и отходит ВЛ 35 кВ СП321 на ПС №90, ПС №90А в село Половинка.

Распределение электроэнергии осуществляется по десяти воздушным линиям напряжением 10 кВ. По селу проходит ВЛ-10 кВ Л-89-4 протяжённостью 18,87 км, ВЛ-10 кВ Л-89-16 «Хоз. нужды» - протяжённость 0,2 км. ВЛ-10 кВ Л-89-9 «Алтайская крупа» находится на балансе потребителя. Трансформаторные подстанции загружены на 30-50%.

Оборудование находится в хорошем состоянии, т.к. каждый год проводится техническое обслуживание и по перспективному плану капитального ремонта проводятся необходимые ремонты.

Большую часть села покрывает Л-89-7, которую обслуживает ОАО «Алтайкрайэнерго» Белокурихинские МЭС Советский участок. Мощность 3,1 МВт (180 А), длина ВЛ-10кВ – 11,416 км, ВЛ-0,4кВ – 51,152 км. Сети электроснабжения  10 кВ выполнены проводом марки А 35 – 30% от общей длины и А50 – 70% от общей длины. КТП в количестве 31 шт. На трансформаторных подстанциях, находящихся на балансе ОАО «Алтайкрайэнерго» имеется резерв мощности 624 кВа. Техническое состояние агрегатов нормальное. Сеть электроснабжения 0,4 кВ выполнена воздушными линиями.

Проектное решение

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по укрупнённым показателям коммунально-бытового электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

Нормы удельного коммунально-бытового электропотребления приняты по укрупненным показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями на основании СП 42.13330.2011 и инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 с учетом изменений и дополнений (1999 г.).

На расчетный период электроснабжение потребителей сохраняется от существующей системы, мощности которой достаточно для обеспечения необходимой нагрузки по срокам проектирования на 2014-2033 гг. в соответствии с планами развития, изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Установленная и расчетная мощность по жилым и общественным зданиям принята по аналогам проектов. Потребляемая мощность производственных объектов и расчет мощности трансформаторных подстанций приняты в соответствии с «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», «Инструкция на проектирование электрооборудования общественных зданий массового строительства» СП 31-110-2003.

Расчёт энергопотребление на проектируемые здания

Таблица №26

| Наименование показателей | Ед. измерения | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь (5330 чел) | Расчетный срок (5900 чел) |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд | кВт | 795 | 5595 |
| Потребность в электроэнергии для общественных зданий, в т.ч. -детский сад на 120 мест (реконстр.) -баня на 40 мест -детская спортивная школа на 116 мест -кафе на 40 мест -гостиница на 20 мест -магазин продовольственный -канализационные насосные станции (3 шт.) -насосная станция для водоснабжения (1 шт.) -спортивно-развлекательный комплекс | кВт | 85 33 16 | 58 105,25 9,3 264,6 105,3 20 |
| Потери при транспортировке электроэнергии | кВт | 46,45 | 314,57 |
| Итого | кВт | 975,45 | 6606 |

Суммарная проектируемая электрическая нагрузка с. Советское с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составляет 6606 кВт. Электроснабжение запроектированных общественных зданий будет осуществляться от существующей системы. Для повышения уровня надежности электроснабжения необходимо осуществить реконструкцию распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ.

Для электроснабжения проектируемого жилья необходимо смонтировать 6 трансформаторных подстанций, построить распределительную линию 10 кВ и электрические сети 0,4 кВ. Проектируемые подстанции расположить с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров.

В связи с увеличением нагрузки, изменением линии застройки, а также в целях повышения надёжности электроснабжения существующего и проектируемого жилого сектора предлагается реконструкция трансформаторных подстанций с увеличением мощности до необходимой со строительством ВЛ 0,4 кВ. Вводы в жилые дома выполнить воздушным подключением. Распределительные сети 0,4 кВ от ТП до потребителей выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП 2) различного сечения.

По надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся к III категории. Канализационные очистные сооружения, канализационные насосные станции, водопроводные очистные сооружения, водопроводные насосные станции, установки тепловых сетей и котельных относятся к потребителям II категории и требуют обеспечения резервного питания (СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»). Резервное питание предусмотреть от индивидуальных дизель-генераторов, расположенных на территории этих объектов.

Проектом предусмотрено:

- строительство трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ в зонах перспективной застройки;

- строительство линий электропередач 10 кВ (ЛЭП);

- реконструкция существующих ТП;

- реконструкция существующих линий электропередач 0,4кВ.

## Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение жилых домов осуществляется от 3 групповых резервуарных установок (ГРУ) по ул. Кирова № 71, ул. Советской №64 и ул. Западной №20В, вид топлива – привозной газ. Материал газопровода – сталь диаметром 50 мм. Два резервуара сжиженного газа общей ёмкость 3 тонны. Управление режимом работы системы газоснабжения осуществляется групповыми резервуарными установками (ГРУ), которые автоматически поддерживают постоянное давление газа в сетях 3,5 МПа независимо от интенсивности потребления.

Количество квадратных метров индивидуальной застройки, отапливаемой от газовых котлов, составляет 2599,9. Остальное население получает привозной сжиженный газ в баллонах для приготовления пищи.

В настоящее время ведётся строительство газопровода, который обеспечит природным газом весь населённый пункт.

Проектное решение

Подключение газоснабжения села осуществляется от газопровода высокого давления на границе с. Советское из газораспределительной станции (ГРС), система газоснабжения принята из тупиковых газопроводов. Использование природного газа предусматривается:

-на коммунально-бытовые нужды населения, в т.ч. для  приготовления пищи и подогрева воды;

-отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

-отопление и коммунально-бытовые нужды производственных потребителей;

-в качестве основного вида топлива в котельных.

Проектом планируется перевод на природный газ существующих и проектируемых котельных, а также перспективных промышленных предприятий. Запроектировано строительство центральной газовой модульной котельной. На I очередь планируется 100% газификация жилой застройки с. Советское. Индивидуальная жилая застройка обеспечивается газом для пищеприготовления, газовым отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных газовых котлов.

Расход газа на хозяйственно-бытовые нужды населения определён по СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Результаты расчёта максимального расхода газа по всем категориям потребителей приведены в таблице.

Расчет потребления газа с. Советское

Таблица №27

| № п/п | Наименование | Расход газа м3/час | Расход газа м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная школы | 177,683 | 394456,26 |
| 2 | Котельная ЦРБ | 184,517 | 409627,74 |
| 3 | Центральная котельная | 601,387 | 1335079,1 |
| 4 | Квартиры с газовыми плитами и газовыми водонагревателями в т. ч. отопление местное отопление центральное (ГВС) | 5182,6 4982,0 200,6 | 11505372 11060040 445332 |
| 5 | Районный суд | 10,99 | 24397,8 |
| 6 | ДРСУ | 7,05 | 15651 |
| 7 | Прокуратура, ВОХР | 4,81 | 10678,2 |
| 8 | Военный комиссариат | 9,62 | 21356,4 |
| 9 | Казначейство | 10,26 | 22777,2 |
| 10 | Статистика | 3,23 | 7170,6 |
| 11 | Коммунальное хозяйство | 2,06 | 4573,2 |
| 12 | МЭС | 3,23 | 7170,6 |
| 13 | БЭС | 8,19 | 18181,8 |
| 14 | Ремтехпредприятие | 16,11 | 35764,2 |
| 15 | ЗАО «На страже мира» | 8,02 | 17804,4 |
| 16 | Аптека | 2,53 | 5616,6 |
| 17 | Магазин «Автозапчасти» | 3,08 | 6837,6 |
| 18 | Магазин «Альфа» | 4,84 | 10744,8 |
| 19 | Магазин «Сибирь» | 4,4 | 9768 |
| 20 | Кафе «Уют» | 4,32 | 9590,4 |
| 21 | Бар «Былина» | 4,5 | 9990 |
| 22 | Бар «Тополёк» | 2,55 | 5661 |
| 23 | Бар «Гюмри» | 4,5 | 9990 |
| 24 | Магазин «Мебель» | 15,62 | 34676,4 |
| 25 | ООО «Советский маслосырзавод» | 147,78 | 328071,6 |
| 26 | ЗАО «Алтайская крупа» | 233,99 | 519457,8 |
| 27 | ООО «Зори» | 49,26 | 109357,2 |
| 28 | ООО «Катунь-Олеум» | 197 | 437340 |
| 29 | ООО «Хлебокомбинат» | 135,47 | 300743,4 |
| 30 | Проектная жилая застройка | 740,89 | 1644775,8 |
| 31 | Детский сад (проект.) | 25,86 | 57409,2 |
| 31 | Детская спортивная школа (проект.) | 36,94 | 82006,8 |
| 33 | Кафе (проект.) | 17,24 | 38272,8 |
| 34 | Гостиница (проект.) | 7,34 | 16294,8 |
| 35 | Магазин продовольственный (проект.) | 6,16 | 13675,2 |
| 36 | Спортивно-развлекательный комплекс (проект.) | 104,187 | 231295,14 |
|  | Итого | 13160,814 | 29217007,04 |

Распределение газа по селу планируется по трёхступенчатой системе: первая ступень – газопровод высокого давления второй категории (до 0.6 МПа) от ГРС до ГГРП; вторая ступень - газопроводы среднего давления (до 0.3 МПа) от ГГРП, расположенного на окраине села, до ГРП-1 – ГРП–11, центральной котельной, котельной ЦРБ, котельной школы; третья ступень – газопроводы низкого давления до 0.3 КПа (0.03 кгс/см2).

Система газопроводов среднего давления принята тупиковая. Газопроводы низкого давления между собой будут закольцованы с установкой на перемычке отключающего устройства по мере постройки сетей низкого давления. Общая протяжённость газопровода - 61,11 км. Материал труб газопровода от ГГРП до ГРП-1 –сталь, остальная сеть из полиэтилена. Диаметры труб 51, 97, 142, 150 мм.

Проектом предусматривается:

-строительство распределительной сети ГРП-6, ГРП-8(48 км) в зонах перспективной застройки на первую очередь;

-закольцовка газопроводов низкого давления, благодаря чему будет достигнут более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчится проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

## Связь и информация

Существующее положение

Село телефонизировано от Советской АТС МС-240 ёмкостью 1920 номеров; задействованная ёмкость 1700 номеров.

Тип прокладки телефонной сетей – смешанный (кабель, воздушная линия). Линии связи в большинстве расположены по обеим сторонам дороги. В селе имеются 2 таксофона «универсальной услуги». На территории населённого пункта услуги связи также предоставляют четыре оператора сотовой связи: МТС, БиЛайн, Мегафон, Алтайсвязь. Также Алтайский филиал ОАО «Сибирьтелеком» предоставляет услугу кабельного телевидения по интернету. На момент проектирования отсутствуют сети связи в кварталах перспективной жилой застройки.

На расчётный срок строительства предусмотрено расширение АТС до 3000 номеров и прокладка кабеля в зоне перспективной застройки.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ категории земель

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего образования, рекреационные земли, земли для развития образования.

В ходе подготовки проекта генерального плана, выявлена необходимость изменения границ населённого пункта, перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности для размещений объектов специального назначения. В результате баланс земель в границах МО Советский сельсовет выглядит следующим образом:

Таблица 4

Земли МО Советский сельсовет

| №№ п/п | Наименование категории | Площадь существующая, га | Изменения | Площадь проектируемая, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 12013 | +182,4 из земель нас. пункта -0,06 га в земли пром-ти (консерв. скотом.) -3,4 га - проект. полигон ТБО -2,3 га - сущ. поля фильтрации | 12189,6 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 1121 | -182,4га в земли с/х назначения | 938,6 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 50 | +0,06 га из земель с/х назн. (консерв. скотом.) + 3,4 га -проект. полигон ТБО + 2,3 га -сущ. поля фильтрации | 55,8 |
| 4 | Земли лесного фонда | 148 |  | 148 |
| 5 | Земли водного фонда | - |  |  |
| 6 | Земли запаса | - |  | - |
| 7 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |  | - |
|  | Итого по МО Советский сельсовет: | 13332 |  | 13332 |

# ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## Зоны с особыми условиями использования

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры

### Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Перечень объектов, требующих организацию санитарно-защитных зон и размер зон, приведены в таблице № 28 .

Санитарно-защитные зоны объектов Советского сельского поселения

Таблица № 28

| Назначение объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- |
| ХПП, «Алтайская крупа» | 100 |
| Маслосырзавод | 100 |
| ДРСУ | 100 |
| ГРП | 50 |
| Склад ГСМ | 100 |
| Ветлечебница ( без содержания животных) | - |
| Цех по производству растительного масла) | 300 |
| ООО «Алтайхолдинг» (переработка зерна) | 100 |
| Скотоубойный пункт | 300 |
| Кладбище | 50 |
| Ферма КРС больше 1400 голов | 500 |
| Мельница | 50 |
| Белокурихинские МЭС советский участок | 50 |
| Мехток | 50 |
| Участок связи, телевидения и информации | 50 |
| Агропромснаб (сельхозтехника, запчасти) | 50 |
| Склады сельхозпродукции | 50 |
| Центральная котельная | 50 |
| Ремтехпредприятие | 50 |
| Автодор | 50 |
| Сектор механизации №1 | 100 |
| Сектор механизации №2 | 100 |
| Станция технического обслуживания (от 2 до 5 постов) | 50 |
| ООО «Зори» ( переработка зерна) | 100 |
| Гаражи |  |
| Газовый участок (газ в баллонах) | 50 |
| Контора, газовый участок | - |
| Дом оператора ГРС | 50 |
| Пилорама | 50 |
| Водозабор, скважина | 50 м |
| Склад угля | 50 |
| Скотомогильник с захоронением в яме | 1000 |
| Поля фильтрации маслосырзавода до 0,2 тыс м3/сут | 200 |
| Полигон ТБО | 500 |

Для каждого объекта предприятием должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие его специфику и защиту населения от его вредных воздействий, включая отселение жителей, в случае необходимости

### Водоохранные зоны

Градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос, установленных нормативно согласно ст. 65 Водного Кодекса РФ. Гидрография поселения представлена рекой Каменкой и несколькими озерами.  Ширина водоохранной зоны реки Каменка установлена в размере 200 м. Ширина водоохранной зоны остальных малых рек, озёр – 50 м.

### Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

На территории предусматривается размещение подземных источников водоснабжения, оборудованных водоочистными сооружениями. На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды состоят из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды установлен в размере 50 м. Граница второго пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. Характеристика зон санитарной охраны (ЗСО) эксплуатируемых водозаборов приведена выше в разделе «Водоснабжение».

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

## Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха генеральным планом предложены следующие мероприятия:

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха;

- использование в качестве топлива в котельных природного газа.

## Мероприятия по предотвращению разрушения почв

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей, в том числе при ликвидации несанкционированных свалок;

- контроль за своевременным выполнением работ по рекультивации земель.

## Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются: сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов; уборка территорий от мусора, снега, мытье усовершенствованных покрытий. Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

- Количество бытовых отходов принято согласно Приложению М СП 42.13330.2011.

Население в с. Советское на расчётный срок составит 5900 чел.

Норматив 300 кг мусора приходится на 1 чел./год: 5900*300 = 1770000 кг/ год.

Количество твёрдых бытовых отходов с учётом 10% (при местном отоплении камен. углем) + 5% (крупногабаритные бытовые отходы): 2035500 кг/год

Смет с твердых покрытий улиц, площадей, скверов: 324000 м2 *5 кг = 1620000 кг/год

Количество бытовых отходов:3390 т/год

Для площади земельного участка, необходимого для полигона ТБО, существует норматив 0,02 – 0,05га на 1000 т бытовых отходов (табл. 13 СП 42.13330.2011).

3,39*0,05*20=3,4 га

В с. Советское для размещения полигона ТБО на расчетный срок требуется земельный участок площадью 3,4 га.

- Расчет площади полей фильтрации произведен согласно СНиП 2.04.03-85. Нагрузка сточных вод на поля фильтрации для суглинков- 55 м3 /га в сутки

Глубина залегания грунтовых вод -2 м. Среднегодовое количество осадков 600 мм. Климатический район для строительства -1В.

Нагрузка сточных вод на поля фильтрации уменьшается на  25%. Нагрузка с учетом понижающего коэф-та -41,25 м3 /га в сутки.

При расчетном количестве населения 5900 чел. и нормами накопления жидких бытовых отходов 3,5 м3/год на чел. (Прилож. М к Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) общее количество жидких бытовых отходов за год составляет 20650 м3.

20650/(365*41,25)=1,4 га.

Согласно СНиП 2.04.03-85 для первого климатического района необходимо предусмотреть резервные карты – 25% от полезной площади полей фильтрации, площади для устройства дорог, оградительных валиков -35 %.

Необходимая площадь для размещения полей фильтрации для утилизации жидких бытовых отходов от населения с. Советское составляет 2,3 га. Расчет произведен без учета промышленных предприятий.

# ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГО И ЧС

## Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории поселения возможны чрезвычайные ситуации природного характера: затопление паводковыми водами, снежные заносы, пожары. Для предотвращения  их развития необходимо проведение мероприятий по отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами. В границах зон затопления запрещается строительство. Так же опасность для территории поселения представляют лесные пожары. Кроме специализированных формирований (пожарных, медицинских), в случае аварий должно быть задействовано трудоспособное население и воинские части.

## Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории поселения большинство потенциально опасных объектов характеризуется 2, 3, 4 и 5 классами опасности, преимущественно техногенноопасными и пожароопасными. К ним относятся котельные, АЗС, склад ГСМ. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера наибольшую опасность представляют пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера предусматривают:

– обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов ГСМ;

– контроль за состоянием ёмкостей ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования;

– обваловка территории складов ГСМ;

– строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

## Мероприятия по гражданской обороне

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». В настоящее время на территории Советского сельсовета проживает 5260 чел, с учётом занятости и перспектив развития численность населения на расчётный срок составит 5900 человек. Защита населения предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % населения, что составит 5015. Устройство ПРУ предусмотрено в отдельностоящих зданиях культурно-бытового назначения и жилых домах (см прилагаемую схему ГО).

В существующих зданиях, приспособленных под ПРУ, согласно данным Администрации Советского сельсовета, в с. Советское размещается 3764 человек, следовательно, в проектируемых зданиях необходимо разместить ПРУ на 1871 чел.

Перечень зданий, приспособленных под противорадиационные укрытия на территории с.Советское

Таблица №29

| №№п/п | Наименование предприятия, организации | адрес месторасположения | Тип, класс ЗСГО | Вмести-мость, чел | Площадь,м. кв | Год ввода в эксплуатацию | Характер использования в мирное время | Дата и вид проведения последнего ТО и ремонта | Готовность к приему укрываемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | аптека №41 минздрав РФ | ул.Октябрьская 26 | ВУ П-5 | 15 | 30 | 1960 | склад | 2004 | Ограниченно готовый, готовый |
| 2 | ЗАО «Алтайская крупа» частн. собств. | пер. Алтайский 21 | отд. Стоящ. П-5 | 1200 | 1520/ 1210 | 1961 | склад | - | Ограниченно готовый |
| 3 | ЗАО «Алтайская крупа» частн. собств. | пер. Алтайский 21 | ВУ П-5 | 150 | 240/ 225 | 2002 | спортзал | 2005 | Готовый |
| 4 | Администрация Советского района муниципальная | ул.Ленина 76 | ВУ П-5 | 150 | 240/ 225 | 1974 | склад | - | Ограниченно готовый |
| 5 | здание детского сада мин.обр. и науки РФ | пер. Мостовой 8 | ВУ П-5 | 200 | 360/ 340 | 1989 | произв. помещ | - | Ограниченно готовый |
| 6 | ТЦ «Маяк» частн. собств. | пер. Центральный 16 | ВУ П-5 | 400 | 1200/ 1100 | 1983 | склад | - | Ограниченно готовый |
| 7 | Смоленское ОСБ 2328/40 сбербанк РФ | ул. Ленина 79 | ВУ П-5 | 150 | 220/ 180 | 2001 | произв. помещ | - | Готовый |
| 8 | ЗАО «Советский МСЗ» частн. собств. | ул. Ленина 56 | ВУ П-5 | 154 | 626/ 612 | 1956 | произв. Помещ | 2006 | Ограниченно готовый |
| 9 | ГУ управление пенсионным фондом Советского района муниципальная | пер. Кармацкого 14 | ВУ П-5 | 75 | 180/ 165 | 1983 | произв. Помещ | 2006 | Ограниченно готовый |
| 10 | Советская средняя школа мин.обр. и науки РФ | ул. Ленина 35 | ВУ П-5 | 125 | 600/ 580 | 2005 | склад | - | Ограниченно готовый |
| 11 | СДК муниципальная | ул. Октябрьская 2 | ВУ П-5 | 125 | 450/ 430 | 1980 | склад | - | Ограниченно готовый |
| 12 | МУЗ «Советская ЦРБ» минздрав РФ | ул. Западная 20 | ВУ П-5 | 275 | 1217/ 1100 | 1987 | произв. Помещ | - | Ограниченно готовый |
| 13 | поликлиника МУЗ «Советская ЦРБ» минздрав РФ | пер. Центральный 17 | ВУ П-5 | 75 | 365/ 340 | 1989 | спортзал | - | Ограниченно готовый |
| 14 | МДОУ детский сад «Аленушка» мин.обр. и науки РФ | пер. Центральный 26 | ВУ П-5 | 50 | 361/ 24 | 1983 | склад | - | Ограниченно готовый |

Примечание. Место размещения ПРУ и их вместимость в проектируемых зданиях будет определяться при конкретной привязке объектов.

ПРУ обеспечивает защиту укрываемого населения от расчётного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных средств, отравляющих веществ, а также при необходимости от катастрофического затопления, СДЯВ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах. Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в нём расчётного количества укрываемых в течение 1-2 суток.

ПРУ в селе расположены с радиусом доступности населения не более 500 м. В проектируемой бане необходимо предусмотреть санитарную обработку людей. В мирное время убежища используют для нужд экономики и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма укрываемых в течение 12 часов. В здании Администрации района оборудован оперативно-технический пункт управления. Радиотрансляционные сети сельских поселений не имеют требуемого по расчёту число громкоговорящих средств оповещения населения. Сирены оповещения находятся в районном Доме Культуры (ул. Октябрьская 2). Сигнальные сирены С-40 включаются по команде с пункта управления.

Водоснабжение осуществляется из скважин, расположенных среди селитебной территории. Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений предусмотрены резервуар с 3-х суточным запасом питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного чел. Резервуары питьевой воды оборудованы герметичными люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Проектом предлагается размещение ПРУ (на 1871 место) в следующих зданиях (территориях):

-здание проектируемого кафе– 50 мест;

-здание проектируемой спортивной школы – 200 мест ;

-территория проектируемого спортивно-развлекательного комплекса – 600 мест;

-территория ДРСУ – 170 мест;

-здание проектируемой бани-30 мест;

-территория пилорамы -180 мест;

-территория Ремтехпредприятия;

-территория ООО «Зори»;

-ветстанция -80 мест;

-училище №55 -60 мест;

-территория сектора механизации бригада№2;

-ДОСААФ -20 мест.

Размещение сирен оповещения  проектом предусмотрено: Советская средняя школа, ул. Ленина 35, Здание ДРСУ, ул. Октябрьская, 78.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения  принимаются меры в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).